附件六

FV70后驱车型总装生产线改造项目技术要求

目录

一、概况

二、供货范围

三、技术要求

四、项目管理要求

五、验收条款

六、技术资料提供

七、质量保证及售后服务

八、其它事宜

重汽（重庆）轻型汽车有限公司（以下简称：需方）委托供方承担需方总装车间产线改造项目，供方负责项目的设计、模拟仿真、采购、制造、包装、运输、卸货、拆包装、移位、安装、调试、现场支持及培训等工作,以满足该车型批量生产的要求, 本项目为交钥匙工程。

一、概况

供方在现有产线基础上进行改造，以满足新增FV70G1后驱车型和现有FV70/FV70EV/FP70等车型混线批量生产。

1、现有基本条件：

1.1工作制度：全年工作251天，每天2班，每班8小时，设备开动率85%。

1.2设计纲领：10万辆/年。

1.3电：220V/380V±10%；50hz；三相五线制；

压缩空气：0.5～0.7Mpa

1.4环境：   环境温度 -5～50°C。    湿度92%RH以下。

1.5生产方式：多种车型混线式生产。

二、供货范围

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变速器上线吊具 | 1套 | 新增 |
| 2 | 发动机上线吊具 | 1套 | 新增 |
| 3 | 后桥及钢板弹簧上线吊具 | 1套 | 新增 |
| 4 | 后桥分总成吊具 | 2套 | 新增 |
| 5 | 前悬置横梁上线吊具 | 1套 | 新增 |
| 6 | 动力总成吊具 | 2套 | 新增 |
| 7 | 前制动器吊具 | 1套 | 新增 |
| 8 | 动力分装托盘及小车 | 3套 | 新增 |
| 9 | 动力总成合装托盘 | 2套 | 新增 |
| 10 | 后桥分装托盘及小车 | 3套 | 新增 |
| 11 | 后桥合装托盘 | 1套 | 新增 |
| 12 | 发动机合装托盘盛具 | 1个 | 新增 |
| 13 | 发变对中工装 | 3个 | 新增 |
| 14 | 分装台车 | 3个 | 新增 |
| 15 | 驱动轴保持工装 | 10套 | 新增 |
| 16 | 字标、踏台、管路限位等辅助工装 | 1套 | 新增 |
| 17 | 电动升降轨道小车 | 1套 | 新增 |
| 18 | 车身吊具支撑立柱 | 1套 | 改造 |
| 19 | 断轨小车 | 1套 | 改造 |
| 20 | 小车轨道 | 1组 | 新增 |

注：供方提供满足需方生产与本项目相关的文件。

- 技术要求

3.1通用技术要求

3.1.1非标工装颜色需满足甲方工厂工艺装备涂色规范要求。

3.1.2非标工装尺寸规格以会签图纸要求为准。

3.2专用技术要求

1）盘装链式吊具（发动机上线吊具/变速箱上线吊具/动力总成吊具）

1.1结构：盘装链式吊具由链条安装掉盘+链条挂钩组成，根据发动机总成/变速箱总成/发变总成的重心，匹配链条在盘上的挂点进行设计。

1.2 要求：结构简单、操作便捷，满足现场正常使用，具体尺寸以及承重以最终产品数模及重心数据为准。

2）柔性吊带/吊链吊具（后桥及钢板板簧上线吊具/后桥分总成吊具/前悬置横梁上线吊具/前制动器吊具）

2.1结构：后桥及板簧吊具/前悬置横梁上线吊具采用柔性高强度吊带/吊链进行吊装，吊具承重及挂钩根据实际数模设计；

2.2要求：结构简单、操作便捷，满足现场正常使用，具体尺寸以及承重以最终产品数模及重心数据为准。

3）动力分装托盘及小车

3.1用途：动力分装托盘用于FV70后驱车型的发/变总成及前悬置横梁等相关零件的装配。

3.2结构：托盘由固定支撑结构、运动支撑滑轨结构和底板构成。先将发动机总成吊至固定支撑块上，再将变速箱总成吊至运动支撑端，通过滑轨移动，将变速箱总成与发动机总成花键连接到位，并用螺栓紧固，使其姿态符合装配工艺要求。

3.3要求：

① 托盘为单层结构，外型尺寸为（长*宽*高）:1400mm*800mm*300mm，最终尺寸以最终数模为准，托盘底板采用10mm-12mm厚45#钢板制作，（变速箱支撑板厚度使用8mm）必须进行调质处理，调质硬度30HRC-35HRC,底板表面进行镀铬处理，防止锈蚀，托盘整体承重≥1000Kg。

② 托盘总成支撑设计为多车型组合式，组合式支撑腿材料采用Q235焊接制作，焊接完成后必须进行时效后镀铬处理；且支撑腿必须保证支撑的应有强度；支撑腿结构可微调；组合式支撑与底座采用插拔形式进行连接；与零件接触部位采用尼龙材料制作；每种车型支撑的尼龙块需要有颜色区分，尼龙支撑块硬度≥邵氏硬度90(具体以甲方提供的数据进行设计)

③ 定位销位置度公差±1；

④ 定位销材质采用Cr12或GCr15,整体淬火处理，表面硬度58HRC-62HRC；表面处理：镀铬

⑤ 工装托盘上的滑轨采用台湾上银HGH30直线导轨,滑块与导轨配合精度±0.04mm,滑轨直线度≤0.05mm 。

⑥ 托盘与分装小车的安装方式：托盘上配置插销与插销定位孔，采用插销与分装小车快速固定。

⑦ 托盘应有足够的刚度和强度，承受装配、吊装过程中的冲击力；须满足所有分装零部件的安装，不能干涉。

⑧ 工装托盘需预留配合转运及改造的吊耳；每个托盘应制作标识牌，标识牌采用螺接方式安装至对应托盘上，托盘对应不同车型的支撑需打刻对应车型标识；具体样式图纸会签时确认。

3.4 动力分装小车要求

① 分装小车满足发动机分装功能要求。

② 分装小车按照两层进行设计制作；分为上、下两层，上层放置发动机托盘，下层放置标准件。

③ 分装小车设计时考虑对托盘的定位，避免出现无定位或过度定位，发动机与台车干涉等问题。

④ 分装小车设计时需考虑强度问题，避免台车变形。

⑤ 分装小车容易接触的地方不允许有尖锐的棱角，机加工件必须倒角或去毛刺。

⑥ 分装小车要具有耐冲击、震动，耐腐蚀，防锈，使用方便等特点。

⑦ 分装小车的设计要整体考虑美观，大小要考虑精益生产，尽量设计紧凑、轻便。

⑧ 分装小车支撑轮采用两定向、两万向脚轮。材质要求为橡胶轮，统一采用六寸轮（轮径150mm），承重600㎏以上，且不能划伤地面（环氧地面）。

⑨ 分装完成后，人工推小车输送至发动机合装线转接处，由操作人员将发动机吊至合装电动小车上。

4）动力总成合装托盘

4.1用途：用于FV70后驱车型动力总成与车身的合装，及前悬架总成与车身的合装顶升支撑。

4.2结构：托盘总体结构形式为通过在托板上设置支撑结构，用以支撑动力总成、前副车架、前悬置横梁，并使其姿态符合装配工艺要求。

4.3要求：

① 托盘为单层结构，外型尺寸为（长*宽*高）:850mm*850mm*250mm（具体尺寸以最终产品数模为准）;托盘底板采用10mm-15mm 45#钢板制作，必须进行调质处理，调质硬度30HRC-35HRC,底板表面进行镀铬处理，防止锈蚀，托盘整体承重≥1000Kg。

② 托盘总成支撑设计为多车型组合式，组合式支撑腿材料采用Q235进行焊接制作，焊接完成后必须进行时效处理与镀铬处理；且支撑腿必须保证支撑的应有强度；组合式支撑与底座采用插拔形式进行连接；与零件接触部位采用尼龙材料制作，每种车型支撑的尼龙块需要有颜色区分，尼龙支撑块硬度≥邵氏硬度90(具体以甲方提供的数据进行设计)

③ 制动器总成要设置有支撑装置

④ 定位销位置度公差±1mm；

⑤ 定位销销材质采用Cr12或GCr15,整体淬火处理，表面硬度58HRC-62HRC；表面处理：镀铬(具体以甲方提供的数据进行设计)

⑥ 托盘应有足够的刚度和强度，承受装配、吊装过程中的冲击力；须满足所有分装零部件的安装，不能干涉。

⑦ 工装托盘需预留配合转运及改造的吊耳；每个托盘应制作标识牌，标识牌采用螺接方式安装至对应托盘上，托盘对应不同车型的支撑需打刻对应车型标识；具体样式图纸会签时确认，托盘及支撑据均需要标有铭牌，包含托盘上底座均需要有标识。

⑧ 需要实现发动机变速器分装总成先顶升后，再顶升副车架及制动器总成。

5）后桥分装托盘及小车

5.1用途：用于FV70后驱车型的后桥总成上的相关零件的装配；

5.2结构：托盘总体结构形式为通过在托板上设置支撑结构，用以支撑后桥总成，并使其姿态符合装配工艺要求。

5.3要求：

①托盘为单层结构，外型尺寸为（长*宽*高）:1000mm*800mm*250mm，最终尺寸以最终数模为准；托盘底板采用10mm-12mm Q235钢板与40矩管焊接制作，焊接后必须进行时效与调质处理，调质硬度30HRC-35HRC,底板表面进行镀铬处理，防止锈蚀，托盘整体承重≥1000Kg。

② 托盘总成支撑设计为多车型组合式（后桥结构：桥+板簧/桥），组合式支撑腿材料采用Q235进行焊接制作，焊接完成后必须进行时效后镀铬处理；且支撑腿必须保证支撑的应有强度；组合式支撑与底座采用插拔形式进行连接；与零件接触部位采用尼龙材料制作。每种车型支撑的尼龙块需要有颜色区分，尼龙支撑块硬度≥邵氏硬度90；托盘支撑需要做成可调，支撑需具备X、Y、Z三向调节功能，不能调节托盘支撑底座与托盘底板位置。

③ 定位销中心距公差±1。

④ 定位销材质采用Cr12或GCr15,整体淬火处理，表面硬度58HRC-62HRC；表面处理：镀铬。

⑤ 托盘需设计配置后桥防翻转机构（不能使用快速夹钳结构）。

⑥ 工装托盘需预留配合转运及改造的吊耳 。

⑦ 托盘需预留扩展车型的定位和支撑空间。

⑧ 托盘应有足够的刚度和强度，承受装配、吊装过程中的冲击力。

⑨ 每个托盘及支撑应制作标识牌，标识牌采用螺接方式安装至对应托盘及支撑上，托盘对应不同车型的支撑需打刻对应车型标识。

⑩ 需要设计标件盒，方便装配时取拿。

5.4后桥分装小车要求

① 分装小车满足后桥分装功能要求。

② 分装小车按照两层进行设计制作；分为上、下两层，上层放置后桥分装托盘，下层放置标准件。

③ 分装小车设计时考虑对托盘的定位，避免出现无定位或过度定位，后桥与台车干涉等问题。

④ 分装小车设计时需考虑强度问题，避免小车变形。

⑤ 分装小车容易接触的地方不允许有尖锐的棱角，机加工件必须倒角或去毛刺。

⑥ 分装小车要具有耐冲击、震动，耐腐蚀，防锈，使用方便等特点。

⑦ 分装小车的设计要整体考虑美观，大小要考虑精益生产，尽量设计紧凑、轻便。

⑧ 分装小车支撑轮采用两定向、两万向脚轮。材质要求为橡胶轮，统一采用六寸轮（轮径150mm），承重600㎏以上，且不能划伤地面（环氧地面）。

6）后桥合装托盘

6.1用途：用于FV70后驱车型的后桥在生产线上的合装；

6.2结构：总体结构形式为通过在新增托盘上设置支撑结构，用以支撑后桥总成并使其姿态符合合装装配工艺要求。

6.3要求：

① 托盘为单层结构，外型尺寸为（长*宽*高）:1000mm*800mm*120mm，最终尺寸以最终数模为准；托盘底板采用10mm-12mm Q235钢板与40矩管焊接制作，焊接后必须进行时效与调质处理，调质硬度30HRC-35HRC,底板表面进行镀铬处理，防止锈蚀，托盘整体承重≥1000Kg

② 支撑设计组合式支撑腿材料采用Q235进行焊接制作，焊接完成后必须进行时效与镀铬处理；且支撑腿必须保证支撑的应有强度；组合式支撑与底座采用插拔形式进行连接；与零件接触部位采用尼龙材料制，尼尼龙支撑块硬度≥邵氏硬度90(具体以最终提供的数据进行设计)；托盘支撑需要做成可调，支撑需具备X、Y、Z三向调节功能，不能调节托盘支撑底座与托盘底板位置。定位销位置度公差±1mm。

③ 定位销材质采用Cr12或GCr15,整体淬火处理，表面硬度58HRC-62HRC；表面处理：镀铬(具体以最终提供的数据进行设计)。

④ 每个支撑应制作标识牌，标识牌采用螺接方式安装至对应支撑上，对应标识应与托盘上标识相对应。

⑤ 需要单独设计标件盒，同时需要兼容FV70板簧车型。

7）发动机合装托盘盛具

7.1用途：用于托盘的存放和转移。

7.2要求：

① 托盘盛具外形参考尺寸1600mm*1200mm*500mm，具体尺寸根据托盘数据进行设计，最终尺寸已双方图纸会签尺寸为准；

② 盛具采用方管焊接制成，确保焊接牢固；

③ 盛具需要能固定托盘，防止其转运中滑出；

④ 转运料架颜色满足重汽厂内色标规范；

⑤ 转运料架脚轮采用两定两万形式，品牌为向荣，科顺，厚德的脚轮；

⑥ 盛具在保证强度的情况下，做轻量化设计；

⑦ 使用方便，分2-3层，上层放托盘，下层放合装支撑或吊具。

⑧ 需要方便手推移动或用叉车转移。

8）发变对中工装、驱动轴保持工装

8.1发动机离合器压盘与飞轮对中工装材质采用Cr12或GCr15，整体渗碳淬火，齿面硬度58-62HRC，芯部硬度35-40HRC，硬化层深度0.25-0.4mm，工装应结构简单、操作便捷，工装使用次数不少于15万次，满足发动机合装产品要求，具体方案由供方自行设计，图纸会签时确认。

8.2 驱动轴保持工装：该工装用于稳定驱动轴姿态，确保驱动轴装配完成后不会脱出驱动轴球笼，要求结构简单、操作方便、轻量化设计，材质可以采用方管焊接或吊带，但要注意减重，在与产品接触处需要增加胶皮或橡胶套，具体方案由供方自行设计，图纸会签时确认。

9）分装台车

9.1用途：用于零部件分装、转运。

9.2要求：

① 分装台外型参考尺寸为（长*宽*高）:800mm*600mm*800mm,工装台承重≥500Kg；具体尺寸参照最终数模和现场确定，以会签图纸为准。

② 主体框架采用Q235材质的40角钢(厚度≥2mm)焊接而成，台面为厚度2-5mm的Q235钢板板，台面钢板与主体框架焊接制作。

③ 分装台面铺设5mm厚黑色防滑胶皮。

④ 分装台配备2个不锈钢零件/工具料盒/枪托。

⑤ 台车支撑轮采用两定向、两万向脚轮，材质要求为橡胶轮。

⑥ 表面处理：防锈处理+喷塑工艺 。

⑦ 焊接要求：分装台焊接牢固、可靠，不得有遗留焊渣、焊瘤、锈蚀、凹凸、披风、毛刺、尖角等制造缺陷。

10）字标、踏台、管路限位等辅助工装

10.1字标工装：工装采用白色POM塑料材质并镶嵌磁铁结构，工装以车身钣金轮廓作为定位，通过磁铁吸附在车身钣金上，磁铁可更换，操作人员用字标工装对字标进行定位、粘贴。

10.2要求：

① 工装与车身接触部分表面光滑，接触面粗糙度Ra≤1.6；

② 工装拐角、棱边、台阶等均需做R2圆角处理；

③ 工装厚度最薄处≥3mm，工件面轮廓度≤0.5mm；

④ 工装配置轻便把手，工装总重量≤0.5Kg；

⑤ 工装上需有清晰可辨且不易磨损的标示（含工装名称、代号、车型名称等）；

10.3踏台：采用铝型材材质，与现场使用的一致，大小尺寸严格依据甲方输入的实际需求进行设计，踏台台面与支撑之间需通过结构进行固定，不能出现塌陷现象，踏台的各零件应连接牢固，使用过程中不产生异响，噪音；

10.4管路限位工装：采用挂钩和可伸缩的绳来设计，具体尺寸依据实际甲方需求进行设计；工装要求伸缩绳可以使用次数不小于1万次；

11）电动升降轨道小车

3.11.1升降车采用剪刀叉、液压升降结构，承重要求不小于2.5吨；

3.11.2升降车的升降行程不小于1200mm，具体行程依据甲方实际需求进行设计；

3.11.3升降车需同时满足电动车电池包合装使用，借用现有电池包托盘，对现有轨道小车进行改造，浮动盘从现有断轨小车上进行借用；通过结合新增的动力托盘满足后驱车型动力总成与车身的合装；车型变更时，通过切换浮动盘上的托盘来满足不同车型的生产；

12）车身吊具支撑立柱

12.1用途：用于电池包合装工位将车身从手推台车上转移到吊具支撑上，使车身下部悬空部分空出作业空间，用于合装电车的电池包和后驱车型动力总成；

12.2要求：通过对现有电池包合装工位的车身吊具支撑立柱进行改造，使其框架加长，满足加长后的轨道小车、升降小车的进出，使其可以兼容后驱车型动力总成与车身的合装使用；要求车身合装位置准确，合装过程中吊具支撑稳定，结构可靠，定位精准。

13）断轨小车

13.1用途：改造现有电池包合装工位断轨小车，用于扩大此工位作业空间，满足电动车型电池包及后驱车型动力总成与车身的合装；

13.2要求：通过新增一组轨道，对断轨小车进行加长，小车的原有支撑进行改造，由原来的两组滑轮改为三组滑轮运行及支撑，增加其稳定性；小车整体支撑重量不小于3吨，断轨长度依据方案进行详细涉及，具体尺寸依据会签图纸为准；

- 小车轨道

14.1用途：新增的一组轨道，给改造的断轨小车及新增的升降小车提供支撑及运行限位；

14.2要求：材质采用与现场轨道同样的材质，轨道尺寸依据实际需求设计，最终尺寸已图纸会签为准，轨道基础提出具体需求，轨道安装支撑面宽度、深度、长度、预埋要求等，输出具体的施工图纸。

3.3 其他要求

3.3.1所有可拆换的支撑需制作专用盛具，用Q235焊接而成， 每层之间间距要合适，方便工装拿取，具体尺寸由供应商自行设计，具体参考现场摆放空间；表面处理：防锈处理+喷塑工艺，颜色冰灰色（RAL1013）；地脚：采用脚杯调节高度及水平或脚轮； 焊接要求：焊接牢固、可靠，不得有遗留焊渣、焊瘤、锈蚀、凹凸、披风、毛刺、尖角等制造缺陷。

3.3.2设计时要考虑结构轻量化设计，进行减重，高度及位置均满足人体工程学要求。

四、项目管理要求

4.1设计会签

4.1.1在设计会签前7天，供方应向需方提供会签资料，并配合需方完成方案的审查设计会签。整个设计会签必须按照计划执行，因供方造成的延迟，需方有权对供方进行考核及索赔。

4.1.2在设计会签期间，需对待整改问题进行记录并签订会签纪要，会签纪要中明确整改完成时间为会签完成后5天，若供方未按要求完成问题整改，需方有权对供方进行考核。

# 4.1.3若因供方原因导致的生产线装配困难、节拍无法满足工艺要求及质量问题，由供方承担全部责任。

# 4.1.4 因供方原因在正式图纸提交后出现改造完成时间滞后，由供方承担全部责任。

# 4.1.5 供方提供的方案必须经需方会签确认后方可投入制造。

4.2 项目进度要求

4.2.1合同签定生效后，供方应指派专职的项目负责人，在项目实施过程中负责与需方进行沟通与协调，并提供本项目所有人员名单。

# 4.2.2合同签定生效一周内，供方向需方提供本项目设计、生产、施工、调试的实施计划表。
4.2.3技术协议签订：定标之日起10日内完成技术协议签订。
4.2.4设计及图纸会签：合同签订完成之日起，15天内完成设计图纸会签。
4.2.5新增托盘、工装首套样件完成到件验证：图纸会签之日起1.5个月内完成加工制作、配送到厂。改造部分要求图纸会签之日起2个月内完成加工制造、物流配送、现场施工调试；

4.3 包装、运输、安装和调试要求

# 4.3.1包装、运输、安装及调试开始前两周提交详细计划，由需方审核、备案，具体实施计划未经需方同意不得更改。

# 4.3.2整个包装、运输、安装及调试必须按照计划执行，因供方造成的延迟，需方有权对供方进行考核及索赔。

# 4.3.3物资的包装、运输、安装及调试由供方全权负责，实行交钥匙工程，需方不负责提供任何物资及人力。

# 4.3.4所有施工人员必须持证上岗，过程实施人员变更必须得到需方同意，若供方私自变更，需方有权进行考核。

# 4.3.5所有物资由于供方原因造成损坏的，由供方负责进行维修或替换，若对项目进度、质量等方面造成损失的，需方有权对供方提出索赔。

4.4设计变更

4.4.1 供方在加工制造前需经需方确认技术方案。

4.4.2 若需方产品发生设计变更，供方应根据需方提供的最新资料作相应设计变更。

4.4.3 供方应对需方每次提供的资料接收情况作书面回复（含传真形式），并对更改进行分析，及时将设计变更请求的建议及方案提交需方（含E-mail及传真形式）。

五、验收条款

5.1验收依据和标准

5.1.1 合同中规定的条款；

5.1.2 双方签订的各种技术文件、纪要；

    - 技术协议中没有详细规定的按国家相关通用标准执行；

5.1.4 在预验收、终验收前10天供方均应提供需方认可的验收计划，验收计划内容包括验收详细内容、验收时间、验收使用的辅助工具设备等。由于供方验收准备工作不足造成的验收进度延迟，需方有权对供方进行考核；

5.1.5 预验收期间，涉及安全、质量不合格问题供方必须立即整改，整改周期较长的，最迟不得晚于进厂后7天完成整改。若造成整体进度的延误，不能按时到厂，需方有权提出考核及索赔。

5.2项目验收的内容

项目验收：分二次进行，预验收、终验收。验收内容参照但不限于下表内容执行。

验收内容及条款

| 项目 | 预验收 | 终验收 |
| --- | --- | --- |
| 验收场地 | 需方工厂 | 需方工厂 |
| 验收时间 | 装备全部安装到位，完成调试，满足车辆生产 | 预验收后6个月或1000辆车（以先到为准） |
| 验收内容 | - 托盘支撑数量、材质、结构、技术参数正确性。 - 符合签订的各类技术文件及纪要要求。 - 提供资料的完整性 | - 问题整改完成。 - 使用状况良好。 - 提供资料完整情况。 - 需方服务满意度。 |

5.3其它要求

5.3.1在本项目的验收过程中，由于供方设计或制造等原因而出现的质量问题经过双方确认，需方有权要求供方返修至合格，所产生费用供方全部承担。

5.3.2通过终验收后，为保证生产线的顺利生产，供方应留专人在需方生产现场进行连续一个月或者连续生产300辆陪产服务。

六、技术资料提供

6.1 供方在每次资料移交前，按照需方要求的移交文件格式，编制并提供移交文件清单。

6.2 所有移交纸质文件必须有供方签字或盖章；U盘必须有标签标明项目名称，移交日期，版本号。所有电子版资料需归类存储，便于后期查看。

6.3 终验收文件移交时，一旦发现移交文件中尺寸、描述、程序错误，需方有权拒绝签收整个移交文件，供方必须重新审查修正所有的相关文件，重新提交。

6.4 完整、正确的文件移交是终验收的前提。

6.5 合同签定后需方向供方提供的技术资料见下表：

需方提供的技术资料：

| 序号 | 资料名称 | 数据格式 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机/变速器数模 | 3dx格式 | 合同签订后7天以内 |
| 2 | 前、后悬置横梁数模 | 3dx格式 | 合同签订后7天以内 |
| 3 | 后驱动桥及钢板弹簧数据 | 3dx格式 | 合同签订后7天以内 |

6.6 合同签定后供方向需方提供的技术资料见下表：供方提供的技术资料：

| 序号 | 资料名称 | 设计会签 | 终验收（电子档为U盘拷贝） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊具数据（2D+3D） | 电子（1）+纸质（1） | 电子（2） |
| 2 | 托盘数据（2D+3D） | 电子（1）+纸质（1） | 电子（2） |
| 3 | 盛具数据（2D+3D） | 电子（1）+纸质（1） | 电子（2） |
| 4 | 小车数据（2D+3D） | 电子（1）+纸质（1） | 电子（2） |
| 5 | 工装数据（2D+3D） | 电子（1）+纸质（1） | 电子（2） |
| 6 | 电动升降轨道小车数据（2D+3D） | 电子（1）+纸质（1） | 电子（2） |
| 7 | 车身吊具支撑立柱 | 电子（1）+纸质（1） | 电子（2） |
| 8 | 断轨小车 | 电子（1）+纸质（1） | 电子（2） |
| 9 | 小车轨道 | 电子（1）+纸质（1） | 电子（2） |

说明：1.上表中括号内数字代表份数；2.供方提供3D数模需提供源数据，便于后期编辑修改。

七、质量保证及售后服务

7.1保修及售后服务

7.1.1 所有产品均按照协议文件要求生产，如有不符合要求的，需方有权提出更改，供方无条件整改到位。

7.1.2在质保期内发生质量问题，供方必须在接到通知12小时以内到现场免费维修或更换，并保证48小时内解决问题。

7.1.3质保期内因供方因素导致的故障停线造成的生产影响及经济损失由供方承担。

7.1.4产品终验收合格之日起计算质保，质保期1年。

八、其他事宜

8.1供方要保密处理需方提供的文件、产品数据等所有相关资料，未经需方允许，不得将以上资料向第三方公开。否则，需方将向供方提出相应赔偿。

8.2需方要保密处理供方提供的技术标准、资料等，不能将以上资料向第三方公开。

8.3本项目的所有知识产权属于需方，在合同执行过程中及执行完毕之后，供方不得以知识产权为由，向需方索要费用。

8.4供方提供给需方的产品，不得侵犯第三方知识产权。如有知识产权纠纷，供方承担全部责任。