中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

新能源开发及试验测试设备项目

招

标

书
招 标 人：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
2025年11月
目录
第一部分 投标人须知前附表
3

第二部分 投标人须知
7

第三部分 投标文件编制
13

第四部分 技术标书 
16

第五部分 设备采购合同
37

第六部分 投标文件附件
55



 投标须知前附表
本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

	序号
	编  列  内  容

	1.项目说明

	1.1
	项目名称：新能源开发及试验测试设备项目

	
	采购形式编号：FSCZB2025110186 

	1.2
	招标内容：一、A包：新增CANScope总线综合分析仪，包含1台CANScope-Pro主机、1只P8251T Port插头、1只P1040T Port插头、1条M12通信电缆、5个2mm测试勾、1台CANScope-StressZ等。二、B包：新增智能动力系统域控制器桌面HIL台架，主要由测试机柜、Labcar测试台架和上位机组成。测试机柜集成测试过程中用到的所有仪器设备，上位机主要实现该测试台架必要的运行及测试虚拟环境，Labcar测试台架安装固定所有的真实负载以及被测控制器。

	
	招标形式：公开招标

	1.3
	招标人名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 

招标人地址：四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 

技术联系人： 兰福东、朱昌辉
电话：19828423351 18081075604
邮箱：lanfudong@sinotruk.com zhuchanghui@sinotruk.com
    报名及招投标事宜联系人：王瑄 17860605786

	1.4
	资金来源：企业自筹，已落实。

	1.5
	报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。

投标限价：64.41万元（含税）。

	1.6
	投标人条件：
1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于100万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；

3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；

4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

6.拟投标人2022年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常；

7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；

8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

10.拟投标人最近半年纳税正常；

11.拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；

12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

13.本项目不接受代理商投标；

14.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

	2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名

	2.1
	发标时间：2025年11月27日;

	
	发标方式：中国重汽官网等公开媒体公布。

	
	如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。
提交疑问时间：2025年12月5日12:00前；
提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。

同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

	2.2
	领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年12月5日17:00前；

答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

	2.3
	报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

	
	应标截止时间：2025年12月3日17时00分00秒

注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

	3.投标文件的组成、编制及投递

	3.1
	本项目投标文件为电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。

注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。

	3.2
	投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
 纸质版投标文件的份数要求为正本一份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。

如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。

如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。

邮寄地址：四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号

联系人及联系方式：欧明/13882096991

	3.3
	纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。

	3.4
	投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。

技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。

	3.5
	投标文件递交截止时间：2025年12月9日上午9:00:00（北京时间）

注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

	3.6
	投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。

	4.投标保证金及投标有效期

	4.1
	投标保证金的缴纳形式：电汇或网银

	4.2
	投标保证金的金额：人民币10000元

开户名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司青白江弥牟支行

银行帐号：22844401040000572
联行号：103651084472

投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

	4.3
	保证金缴纳截止时间：2025年12月9日9时00分00秒（同投标截止时间，缴纳凭证随投标文件一并上传）

供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。

	4.4
	对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。

	5.开评标

	5.1
	开标时间：2025年12月9日上午9:00:00（待定）。
开标地点：成都市青白江区弥牟镇长城路8号中国重汽集团成都王牌商用车股份有限公司新厂区办公楼203会议室。（线下参加不了的需提交告知，可以线上参与）

	5.2
	评标方法：资质标审核→技术标评审→唱标→商务标评审。技术标入围后，原则上选取合理最低价中标。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。

	6.合同签订

	6.1
	见第二部分投标须知第七条。

	7.交货期及付款方式

	7.1
	交货期：

①自合同签定生效之日起，30个日历日之内交货至供货地点。

②接续15个日历日之内安装调试完毕。

③终验收在正常使用三个月或连续生产100件合格产品（以先到时间为准）后7个日历日之内完成。

安装调试工期超过30个日历日的，投标方应当随标书提供详细的工期计划。

	7.2
	交货方式：交钥匙方式；

交货地点：四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号中国重汽集团成都王牌商用车股份有限公司新厂区指定地点

	7.3
	质保期：自投标方所提供货物（或生产线）涉及的全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月。
（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报）

	7.4
	付款方式：现金转账：

货物全部到货后，卖方开具金额为该合同设备价格30%的增值税专用发票带30%的收据（含复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后30个工作日支付合同价款的30%。

设备全部到齐，经现场安装、调试、验收合格交付使用后，卖方提交金额为合同价款60%的收据并附带下列单据，经买方依照财务制度审核无误后30个工作日支付合同价款的60%。

a.金额为该合同设备价格70%的增值税专用发票（含复印件二份），具体开票信息详见发票信息表，根据表中所列分别开具增值税发票。

b.该套设备最终验收报告的原件及其复印件两份。

合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待所有合同设备质量保证期满，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以扣除。买方将质量保证金返还给卖方，并不代表对卖方的质量保证期内责任的免除，卖方应在质量保证期内履行其应尽的义务。

付款方式及比例不允许偏离。

	7.5
	增值税专用发票开票信息：

见最终合同签订信息

	8.其它

	8.1
	设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。

	8.2
	中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。

	8.3
	中标方应在合同签订后15日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。


第二部分 投标须知
一、项目名称

项目名称：见《投标须知前附表》。
招标内容及形式

见《投标须知前附表》。
对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。
具体要求详见《技术标书》。

交货及付款


交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。
四、投标说明

1.报名方式

投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。

投标条件

对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。
3.报价

3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。

  投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。
4.设备要求：
4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；

4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

4.3设备包装按国家或部颁标准执行；

4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；

4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；

4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070

—2020）。

5.其他要求

包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

6.询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。
五、议程安排

1.发标时间
见《投标须知前附表》2.1。

2.发标方式

中国重汽官网等公开媒体公布。

3.答疑

见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。
4.投标报名

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。
4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；

对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；

4.3说明

4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

4.4投标报名截止时间

报名方式：见《投标须知前附表》2.3。
报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。

如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。

如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。

5.开标时间

见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。
6.开标方式

原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

六、评价原则

1.评标

本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。
应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；

通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件14；
公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

中标人确定：技术标入围后，原则上合理最低价中标。
本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）投标人报价均超过投标限价的；
（15）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

    3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

九、本次招标最终解释权归中国重汽集团成都王牌商用车有限公司。

第三部分 投标文件编制
一、投标文件的编制

1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件资料

1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。
三、投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。

详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

1.《投标文件（资质标）》包括：

1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；

1.2投标函（附件1）；

1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；
1.4近三年经第三方机构审计的财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章），（若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表并加盖公章），必须连续，同时填写投标人基本情况表（附件3）；
1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）
1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
1.8企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；

1.9企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

1.10保密承诺函（附件4）；

1.11 2022年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

1.12投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

2.《投标文件（技术标）》：

2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2.2设备分项配置表（附件5-2），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求分项明细与附表9-1完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；

2.3提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

2.4供货期及保证措施；

2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；

2.6交货进度及计划；

2.7投标产品技术支持材料；

2.8设备质量承诺函（附件7）；

2.9投标人需提交的其它资料。

3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：

3.1开标一览表（附件8）；

3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；
3.3商务条款偏离表（附件10）； 

3.4投标人承诺（附件11）；

3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；
3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

四、投标文件格式

详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

第四部分 技术标书 一
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
智能动力系统域控制器桌面HIL台架及自动测试用例开发招标项目 
技
术
招
标
书   

招 标 人：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

2025年11月

标段1 智能动力系统域控制器桌面HIL台架采购项目
第一章  采购货物概况
第一节  使用环境
一、项目名称：智能动力系统域控制器桌面HIL台架采购项目
二、建设地点：中国重汽成都王牌技术中心
三、存放地点：中国重汽成都王牌技术中心
四、工作制度：全年工作350天、设备年时基数5600小时

五、使用地点区域自然环境： 

1、海拔高度：4000m以下

2、环境温度：极端最低温度-12℃、极端最高温度45℃。

3、相对湿度：最大95%、最小15%。

第二节  采购货物概况
一、货物名称：智能动力系统域控制器桌面HIL台架
二、货物数量：一套
三、分投分中：不允许
四、测试系统功能需求
本项目旨在完成1套整车动力域控制器（PCU）桌面式HIL系统（以下简称“HIL系统”），PCU HIL系统通过仿真模型和实时硬件构建PCU的闭环运行环境。在闭环运行环境下，针对PCU可以进行以下测试：
电气接口测试：
最大工作电压测试
最小工作电压测试
输入信号采集测试:

开关信号采集
温度信号采集
压力信号采集
…

输入输出之间的逻辑关系测试
通讯测试
协议一致性测试
交互逻辑测试
Checksum算法测试
LiveCounter测试
总线故障测试
闭环工况下的软件功能逻辑测试
扭矩分配策略测试
危险工况测试
极限工况测试
…

故障诊断策略测试
输入信号超限测试
输入信号不合理测试
输入信号丢失测试
输入信号开路故障测试
输入信号短路故障测试
输出信号开路故障测试
输出信号短路故障测试
总线Bussoff测试
总线信号发送周期不合理测试
上述故障组合测试
动态工况过程中的信号故障测试
…

五、测试系统支持的车型
本测试系统在硬件上可以覆盖以下车型：

通过更改模型配置可以支持不同车型的上述软件功能测试、故障诊断测试。

六、项目工作内容
项目工作内容包括：

根据招标方的规划提供总体集成方案。

提供通用化纵向车辆动力学模型。

完成PCU HIL系统、指定机型PCU、纵向车辆动力学模型集成及闭环调试。可以模拟车辆运行的动态工况对车辆的控制算法、故障诊断、通讯等进行测试。

提供完整的培训，保证招标方具备设备使用和二次开发能力。

提供其它辅助工具及软件。

针对上述服务投标方需要提供完整的交钥匙工程服务。

七、项目交付内容
因投标方产品不同，以下软硬件平台的构成及数量仅作最小数目要求，但投标方提供的产品和方案应至少能覆盖表中所要求的配置信息。
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	PCU 桌面式HIL测试系统硬件平台
	1套
	

	1.1
	机柜
	1套
	根据招标方需求配置，提供方案及技术指标

	1.2
	车用电源模拟器
	1套
	根据招标方需求配置，提供方案及技术指标

	1.3
	实时处理器
	1套
	根据招标方需求配置，提供方案及技术指标

	1.4
	处理器机箱
	1套
	根据招标方需求配置，提供方案及技术指标

	1.5
	通用IO模块
	1套
	根据招标方需求配置，提供方案及技术指标

	1.6
	总线仿真模块
	1套
	根据招标方需求配置，提供方案及技术指标

	1.7
	通用故障注入单元
	1套
	每套实时测试单元1套

	1.8
	负载仿真单元
	1套
	每套实时测试单元1套

	1.9
	控制器连接线束
	1套
	根据招标方待测控制器需求配置

	2
	HIL测试系统软件平台
	1套
	

	2.1
	试验管理软件
	1套
	投标方提供解决方案及软件主要特性介绍

	2.2
	故障仿真软件
	1套
	投标方提供解决方案及软件主要特性介绍

	2.3
	自动测试软件
	1套
	投标方提供解决方案及软件主要特性介绍

	2.4
	IO模型生成工具
	1套
	投标方提供解决方案及软件主要特性介绍

	3
	HIL测试系统模型
	若干
	提供完整模型

	3.1
	车辆动力学仿真模型
	1套
	投标方提供解决方案及模型主要特性介绍

	4
	设备说明书
	1套
	每套系统提供一套设备资料

	4.1
	设备使用说明书
	1套
	每套系统提供一套说明书
中文，或中英文对照

	4.2
	硬件说明书
	1套
	每套系统提供一套说明书
中文，或中英文对照

	4.3
	软件使用说明书
	1套
	每套系统提供一套说明书
中文，或中英文对照

	4.4
	模型说明书
	1套
	每套系统提供一套说明书
中文，或中英文对照

	5
	集成调试
	若干
	

	5.1
	测试设备硬件集成
	1套
	

	5.2
	模型开发、参数化，IO模型搭建
	1套
	针对招标方指定车型进行参数化

	5.3
	控制器开闭环调试及联合调试
	1套
	针对招标方指定一款PCU开展工作

	5.4
	客户现场设备安装、调试
	1套
	

	5.5
	技术培训
	1套
	


八、 项目交付地点
客户指定

九、项目交付时间
合同生效后3个月内，投标人须交付测试平台到招标人指定的安装和使用的现场。

第二章  技术要求
一、特别提示
1、本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3、投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4、投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

6、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

二、基本要求
1、投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、投标方所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3、投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5、投标方应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6、投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7、投标方应对招标方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

三、技术要求：
硬件技术要求
总体要求
★投标方投标的硬件模块需要使用成熟产品，为了证明产品的成熟度以及技术指标符合情况。投标方需要在投标材料中展示硬件模块的产品手册、产品实物照片等证明材料以佐证投标方使用的产品满足要求。
硬件资源数量要求
表3-1：硬件资源总体要求（单套设备需求）
	分类
	描述（IO资源类型为相对于控制器）
	数量
	备注

	实时处理器及实时系统机箱
	实时处理器及实时机箱
	1
	

	实时IO
	模拟量采集
	13
	

	
	数字量输入
	34
	

	
	数字量输出
	15
	

	
	PWM信号输出
	11
	

	
	PWM信号采集
	8
	

	通讯接
口
	CAN通讯通道
	5
	

	
	LIN通讯通道
	1
	

	机箱
	定制机柜
	1
	

	车载电
源模拟器
	车载电源模拟器
	1
	

	PCU供电模拟
	PCU供电模拟
	1
	

	其它资源
	负载箱
	 1
	

	
	线束及连接器
	1
	

	
	故障注入通道
	60
	


实时处理器及机箱要求
★八核Intel Xeon处理器，至少8核，主频不小于2.2GHz，睿频不小于3.2GHz；
支持Linux实时操作系统，最小模型步长1ms；
16 GB内存和500GB 硬盘；
板卡槽数不少于12个。
实时IO要求
★IO通道总体要求
1）所有板卡必须为集成式汽车专用板卡，禁止使用工业板卡的模式投标；
模拟量采集
板卡尺寸，3U尺寸；
分辨率：16bit；
输入电压范围：可以通过软件直接配置选择，量程至少包括0-10V和0-60V；
过压保护范围70V；
每个通道在正电压量程范围内的误差≤±0.1%FS。
数字信号&PWM信号采集
板卡尺寸，3U尺寸；
输入电压范围 0V~+60V；
过压保护范围±60V；
比较阈值电压软件设定，范围为 1~25V；
软件上可以配置为Digital_Input、PWM_Input；
频率测量范围 0.03Hz~100KHz；
频率测量范围在 0.03Hz~100KHz时，频率测量精度±5‰；
频率测量范围在 0.03Hz~100KHz时，占空比在 15%~85%以内时，占空比测量精度±5‰FS；
数字信号&PWM信号输出
板卡尺寸，3U 尺寸；
40 通道输出类型可软件独立配置为： DO/PWM_OUT；
高端输入参考电平可软件配置为： REFA/REFB；
PWM_OUT 频率范围： 0.03Hz~100KMHz；
0.03Hz~100kHz 频率相对精度 5‰；
频率测量范围在 0.03Hz~100KHz，占空比设定 15%~85%，占空比输出精度±5‰FS;
高低端 MOSFET 各 100mA 过流保护；
通讯接口要求
CAN通讯接口
符合CAN2.0A和CAN2.0B CAN协议标准；
支持软件配置为高速CAN和CAN_FD；
波特率可配置：高速CAN可达1Mbps；
支持.dbc文件直接导入生成CAN总线接口；
自带终端电阻120Ω，可通过软件控制是否并入，灵活配置CAN网络。
LIN通信接口
1）通道数：1路；
2）波特率：可配置；
机箱要求
★标准机机箱，高度不大于12U；
机柜前面板应有所有CAN卡的DB9接口、OBD接口、LIN接口；
机箱内走线规整、符合相关电气接线法规要求，所有线束均应有线标标识，方便系统维护与升级；
待测控制器与HIL机柜I/O资源的接插件须位于机柜面板上；
车载电源模拟器要求
程控电源模拟器功率范围:1.5kW

输出电压范围:30V，输出电流范围:25A；
可由上位机软件控制电源输出；
具备电压与电流显示示数；
具备过压、过流、自动温控保护功能。
故障注入要求
单个通道自带过压过流保护功能，30V/8A ；
★可以模拟至少以下的故障类型：
对电源短路，可选择连接或者不连接负载；
对地短路，可选择连接或者不连接负载；
对其他通道短路，可选择连接或者不连接负载；
断路；
该板卡的故障模拟情况以满足模型应用为准；
设备接插件及工具要求
控制器与HIL机柜应采用圆针接插件，使用0.75mm2以上圆针，HIL板块通道全部引出至接插件；
接触电阻≤1.8毫欧；
插拔次数5000次(寿命5000次的概念指的是5000次以后接触电阻不能超过初始接触电阻的3倍，即5.4毫欧)；
软件技术要求
★投标方投标的软件需要使用成熟产品，为了证明产品的成熟度以及技术特性符合情况。投标方需要在投标材料中展示软件模块的产品手册、软件操作截图等证明材料以佐证投标方使用的产品满足要求。
 实验管理软件功能要求
 工程配置要求
支持管理实时仿真机中所有硬件板卡的配置和接口集成；
支持CAN、CANFD、LIN、车载以太网总线报文数据库文件的导入及管理；
支持对总线数据库的诊断功能，并生成诊断报告；
支持导入CAN报文的LiveCounter和Checksum的算法文件；
支持simulink模型的导入及管理，支持集成多个模型，并可手动将多个模型分配到不同CPU核上运行；
支持模型信号与硬件通道、总线报文信号的映射配置；
★提供模型文件、总线数据库文件的替换功能，无需先删除再导入；
★在重新导入或替换模型和总线数据库文件后，映射关系可以自动恢复，无需再手动添加；
★支持手动选定多个变量进行批量映射操作；
支持模型参数修改和保存，根据不同待测车型，管理、设定相应参数；
支持实时记录数据，支持*.mdf等文件格式；
支持工程管理页的批量删除功能；
针对车载以太网仿真，需要支持以下功能：
支持以太网板卡通道及模式配置，每个通道可以设置主从模式、通讯速率，通讯速率支持100M和1000M的切换选择；每块板卡支持配置运行的CPU核选择。
支持someIP arxml文件的导入及解析，arxml文件支持CP版本。
支持SomeIP虚拟节点仿真配置，一个总线上可仿真多个虚拟PCU的不同VLAN的服务，包括提供服务和消费服务；并且能够自动仿真SOME/IP SD服务发现和订阅过程。
支持配置仿真和监控模式。
仿真报文可以支持周期发送，事件发送，报文接收等功能；支持使/禁能发送、触发模式设置等。
监控模式下，可支持监控两真实节点间的SOME/IP信号。
 监控界面要求
支持模型变量、硬件通道信号、总线信号的在线监控以及模型参数的在线调参；
提供丰富的常用控件库，应包括：
数值控制、数值显示、滑动条、旋钮、进度条、状态灯、指针仪表。
单选框、复选框、下拉选择开关类控件。
拨动开关、复位按钮、自锁按钮等档位类控件。
多变量同步显示控件，支持1维、2维信号的同步显示。
汽车仪表盘、制动踏板、油门踏板、电源开关、一键启动按键、温度计等常用汽车控件。
实时波形图显示控件。
变量列表、组合控件、分页控件、变量日志多变量显示控件。
图标、数字、字符指示灯控件。
*提供1~3维map参数修改控件，提供数据图形化显示，其中1维map参数支持在图形化数据点中修改功能，支持map参数数据与excel表格之间复制与粘贴；
提供监控数据的实时保存和数据曲线回放功能，数据回放界面应支持以下功能：
支持多波形图模式，每个波形图可以配置多个信号；
★单个波形图支持多Y轴模式；
★可在图形上添加标尺线，可以观察某个时间点的信号值或者两个时间点之间的信号差值；
可以支持放大、缩小等操作；
提供控件是否关联变量的检测功能，未关联变量的控件提供适当的提示；
提供控件显示值变化趋势功能；
控件与模型变量的关联关系在模型重新导入后可以自动恢复，不需要重新进行关联；
支持一键定位控件的关联变量；
支持提供运行时数值超限报警；
支持布局编辑功能，例如等距排布、对齐、控件组合等功能；
提供布局缩放功能。
 自动测试软件功能要求
自动测试软件用于编写自动测试序列，并基于HIL设备进行自动测试实施，生成测试报告。乙方需在方案中图文并茂的充分证明相关软件功能的实现。
支持采用拖拽的方式搭建测试序列，并支持脚本语言方式编写复杂逻辑；
与试验管理软件无缝连接可自动打开试验管理软件进行模型的下载；
支持调用故障注入设备执行自动测试，可设置注入的故障类型；
能够自动生成基于XML的HTML和PDF格式的测试报告，并可以重复生成，测试报告的格式可根据需求进行自定制；
★需提供标准的诊断模块库，支持ODX数据库的解析，可基于此模块进行PCU诊断功能的测试；
支持自定义库的封装，并开放自定义库的接口变量，库同步时不会对序列中引入库的接口变量赋值进行修改；
支持测试用例离线开发及调试，各种设备都可以分别配置离线和在线执行状态。支持测试用例的静态编译及语法检査，在测试序列执行之前提示语法有错误的序列模块；
★支持逻辑测试用例(LTC)和具体测试用例(CTC)的分离，支持测试序列参数化功能，每个序列的变量可通过参数赋值表格进行赋值，从而实现相同逻辑测试用例只编写一次。
支持定制测试计划，可编辑计划所包含的测试用例并支持配置执行次数与执行次序；
提供基本库，主要包括图形化的逻辑语句，实现如 If Else、For、 break等控制流程；
故障注入软件功能要求
可实现对指定管脚的故障注入:对电源短路、对地短路、开路、几个信号之间的短路；
对于所有类型的故障注入，都能够由该软件自动来实现故障的注入和取消；
能够从信号列表文件中导入所有通道名称及其故障配置；
以拖拽的方式选取需要配置的通道；
可以方便快捷的对系统故障进行设置和激活；
能够设置故障激活的持续时间；
具有容错机制，避免由于误操作，对某些不能进行故障注入的管脚进行故障注入，而造成PCU的损坏。
 IO模型生成软件功能要求
IO模型生产软件用于自动生成在HIL上使用的IO模型，并且自动生成模型接口与硬件接口的匹配，节省开发时间。
支持导入系统设计的信号列表，并完成对信号列表的解析，自动调用HIL平台的输入输出硬件接口模块，实现 硬线IO模型的自动生成支持导入CAN总线dbc文件，并完成对dbc的解析实现普通输入输出CANIO模型和网关IO模型的自动生成，包含 Checksum算法.

IO模型需包含输入输出(相对于HIL而言)两大类，并且硬线IO与总线IO独立封装；
不同PCU的信号独立封装，同一PCU的信号，相同关型的IO信号独立封装；
IO模型必须外观整洁，内部连线清无交又，模块布置无重叠，大小合理；
每一个信号线都必须按照信号列表或着总线 database中定义的名称进行自动命名，名称至少包含PCU信号类型、信号名称等信息；
每个信号都要具备手动设定接口，传输到硬件端口的值既可来自于前端车辆模型，也可来自于手动输入。针对数字类硬线信号，还必须包含取反模块实现IO的快速切换配置。
模型技术要求
基本要求
投标方需要根据招标方指定车型构建整车力学仿真模型。
投标方交付的整车动力学仿真模型可以支持被测PCU的闭环运行，且在闭环工况下支持本技术要求5.1章节的功能测试。
模型支持离线运行和在实时系统中运行，在实时系统中仿真步长≤1ms。
模型需要基于模块化建模，各模块均有参数配置端口，通过参数配置可以适应不同车型。
★为了评估投标方建模能力和经验，投标方需要在投标过程中详细阐述整车模型的架构以及建模原理等信息。
车辆动力学模型
模型总体技术要求

模型应包含发动机、变速箱、电机、动力电池、主减速器、车辆纵向动力学、驾驶员、虚拟控制器等模块；

满足新能源硬件在环测试系统实时性要求，整个车辆模型运行于实时系统，整体解算步长≤1ms；

车辆参数、环境参数突变时需保持仿真稳定；

模型中各模块所用参数可以实时在线修改，不需重新编译下载模型；

车辆模型基于Matlab/Simulink搭建；支持二次开发，用户能够使用自定义模块替换原投标模型中的标准模块。

发动机模型

用于模拟发动机的动力学特性，应实现以下功能：

通过油门开度和发动机转速查表计算发动机指示扭矩；

通过发动机转速查表计算发动机阻力扭矩；

曲轴模型，计算曲轴转速；

包含起动电机模型，可计算发动机的起动扭矩，实现发动机起动功能。

变速箱模型

通用变速箱模型，应包括离合器和齿轮箱两个模块。

（1）离合器模型

可模拟离合器分离、结合两个状态下的传递扭矩大小；

（2）齿轮箱模型：

可支持MT、AMT变速箱；

可模拟不同挡位下的传动比特性；

可模拟简化的换挡过程。

电池模型

电池模型应实现以下功能：

电池开路电压计算；

电池等效内阻计算；

根据需求功率实时计算电池总线电压及总线电流；

电池温度仿真。
电机模型

电机模型应实现以下功能：

1）电机扭矩输出计算；

2）根据电机转速、扭矩计算当前电机电功率。

主减速器模型

主减速器模型应实现以下功能：

减速比的设定；

减速后的转速计算；

减速后的扭矩计算；

车辆纵向动力学模型

车辆纵向动力学模型应实现以下功能：

滚动阻力计算；

空气阻力计算；

坡道阻力计算；

根据制动踏板开度计算制动力；

车辆加速度和速度计算。

驾驶员模型

驾驶员模型的控制目标是车辆纵向速度，主要输出应包括加速踏板开度、制动踏板开度、离合器开度、目标挡位等。

驾驶员模型应实现以下两种驾驶模式：

手动驾驶模式：所有驾驶员控制信号输出通过手动模式设定，在线测试时，可通过监控界面上的控件设定加速踏板或制动踏板的开度；

自动驾驶模式：此模式下测试者可以指定目标车速曲线（可以是标准的试验工况，例如NEDC循环工况），自动驾驶模块将根据实际车速和目标车速的偏差实时调整加速踏板和制动踏板的开度。

仿真节点模型

虚拟PCU，可以实现

响应驾驶员的加速踏板、制动踏板等操作请求；

实现上下电控制；

CAN节点仿真：根据CAN通信矩阵输出必要的CAN信号。

资料的提供要求
单套HIL测试系统及车用电驱测试设备提供一套以下文件资料，其费用应包括在技术服务价格之内。资料和文档包含以下内容：
系统文档
系统使用说明书；

激励测试报告；

开(闭)环调试报告；

相关培训教材；

系统合格证；

硬件文档
系统硬件清单；

系统信号列表；

硬件板卡说明文档。

软件文档
软件清单；

实验管理软件说明文档；

自动测试软件说明文档；

故障注入软件说明文档；

I0模型生成工具说明文档；

车辆动力学模型说明文档。

工程文件
试验工程文件:

接口模型文件:

上述要求开源的车辆动力学模型文件及说明文档。

技术培训
为了使得招标方能够正确使用、操作HIL设备和行走车用电驱系统测试设备，投标方应提供不少于5天的技术培训，投标方需详细阐述：
培训内容
培训计划
培训要达到的目的。
项目验收 

投标方需编写验收大纲，按照验收大纲的要求完成相关验收工作，其结果需要得到招标方的认可。项目验收需要投标方和招标方双方联合进行。

项目验收分设备验收和测试开始与实施验收两个阶段。

验收总体要求
设备预验收在投标方现场进行，预验收前投标方需完成指定控制器独立的闭环测试； 

设备开箱验收，投标方在招标方现场进行，设备发货到招标方现场，参考交付物硬件清单逐一检查，完成设备开箱设备与配件等的清单审查；

设备终验收在招标方现场开展，完成设备系统的交付物和工程服务工作，招标方确认无异议后双方签署《设备终验收报告》。

设备预验收内容
机柜预验收

根据技术规格书中相关标准验收各单元机柜。包括：设备空间尺寸、外观、电气元器件布置、电气走线等。

系统功能性验收

板卡激励测试：

板卡激励测试是指在不连接机柜的情况下，对设备的I/O通道进行开环测试。主要包括：

板卡输出信号：通过测试界面设置各板卡输出通道数值，使用万用表或示波器在板卡输出端进行测量，确认能够产生板卡输出的信号，并符合精度要求；

板卡输入信号：通过信号发生器给板卡输入信号，在测试界面上观测信号数值变化，确认板卡能够正确采集到输入电气值，并符合精度要求；

故障注入测试：通过故障注入软件激活电气故障，使用万用表进行测量；

对各单元的板卡分别进行激励测试验收。

系统开环测试

系统开环测试是指，接入客户提供的目标控制器，集成IO模型以及实验工程，对所有模拟传感器信号进行在线标定，对所有执行器驱动信号进行在线采集，为后续的闭环调试做准备：

传感器信号：通过HIL系统上位机监控界面设置传感器信号值（如压力、温度、位置），用诊断/标定工具读取控制器采集到内部对应变量值，判断其与设定值的误差是否处于可接受范围；

执行器信号：用诊断/标定工具设置控制器的输出(比如信号占空比等)， HIL设备进行采集并在监控界面上显示信号值，判断其与控制器设定值的误差是否处于可接受范围；

总线信号：逐一校验控制器发送信号与HIL系统接收信号以及HIL系统发送信号和控制器接收信号，两者应同步且完全相等；

对各HIL单元中各个控制器分别进行开环测试验收。

设备终验收内容
系统完整性验收

对照技术协议中的供货范围，对提交的设备进行确认，主要包括系统硬件、系统软件、仿真模型等方面。

预验收遗留问题确认

对预验收过程中遗留的问题进行确认。

系统闭环测试

系统闭环测试是指在测试回路中加入被控对象实时模型，进行闭环测试；

试验过程中，要求模型运行正常，参数变化合理，仿真趋势正确、功能满足技术要求；

对各HIL单元中的各个控制器分别独立进行闭环测试验收。

技术资料提交与确认

对提交的项目工程文件和文档资料进行确认。

质量保证期
质量保证期为自最终验收协议签署生效之日起的12个月。在质保期内，投标方需要完成的工作包括以下内容：

1）保证测试平台的正确运行；

2）免费更换任何非人为的部件损坏；

3）对平台使用所发生的故障24小时内进行响应，如有必要派专人到设备现场进行故障排除；

4）软件license在质保期内免费升级。

包装和发运
货物的包装和发运须符合货物特性要求；

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

售后服务要求 

提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

提供1年质保免费上门保修服务，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。

质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在24小时内到达现场进行处理。

第三章  供货范围及供货方式
第一节  供货范围
一、供货范围
（一）一般界定
1、包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。

2、包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。

如果终验收完成后，卖方有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3、包括货物维护维修所必需的专用工具。

4、包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定
1、买方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

2、买方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

如果投标方认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标方要求。

3、对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4、以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物的运行使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施,以及在整个施工过程中的管道、电路的拆卸、改装、清理等工作，不产生报价外的其他费用。

二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
1、备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2、供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

三、技术资料供货范围
技术资料供货范围包括：

1、在合同签订后 30 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
2、在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。
3、在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4、在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供1套，其中2套为电子版光（软）盘；每份技术文件应装有目录清单。

9、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

四、供货范围特别提示
如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

第二节  供货方式
一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计，制造，必要的卖方现场预验收，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，买方安装地竣工验收服务，货物移交，约定培训等全流程范围。

二、供货地点：本项目建设工地。
三、供货时间
1、自合同签定生效之日起， 90 个日历日之内交货至供货地点。

2、接续 30个日历日之内安装调试（或指导安装调试）完毕。

3、终验收在  10个日历日之内完成（或协助完成）。

安装调试工期超过10个日历日的，投标方应当随标书提供详细的工期计划。

四、包装

1、所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3、所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7、应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

五、运输

1、应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2、同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4、在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5、货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

第四章  质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

二、技术及培训服务
1、应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于10个日历日。

2、应免费提供一定数量的培训资料。

3、应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4、若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

5、负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务
1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2、若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。

3、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。

4、在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务
1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。

2、如发现所提供的货物存在问题，需要卖方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后  24   小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后  72   小时内派有关人员到达现场。

3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

4、后续软硬件支持功能拓展，升级响应周期短。

五、其它服务
1、若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

第五章  预验收和终验收
一、验收依据和验收标准
1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1、国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2、进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：

2.1  进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2  应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.3  进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

三、验收基本条件
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1、预验收一般条件

1.1  卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2  货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.2  货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.3  货物标牌完整、清晰、明确。

1.4  货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

2、终验收一般条件

2.1  经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

2.2  产品安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

2.3  试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

2.4  货物质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

3、终验收基本要求

3.1   对设备进行激励测试，其测量参数应满足招标书中的技术要求。

3.2  出现下列问题之一，视作验收失败：

3.2.1  板卡及上位机验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求。

3.2.2  在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

3.2.3  一般性故障超过   2    次；

3.2.4  更换的零部件货值不超过总货值的  1   %。

3.3  终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

3.4  终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

第六章  投标技术文件一般要求
一、技术文件一般内容要求
1、投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2、投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3、投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4、投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6、投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1  备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2  “开标一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

6.3  应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6.4  单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物报价格式要求
1、投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4、备品备件、易损件和专用耗材，招标方将可能与投标方按照投标价格另行签署供货合同。

5、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求
除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第七章  其它要求及说明
一、要求
为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、ISO45001、ISO14001等。

3、国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4、应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5、必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1  国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

5.2  产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。

5.3  产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等

5.4  其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。

5.5  该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要！

6、必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近2年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。
二、说明
1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3、请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

4、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

5、为避免歧异，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。

标段2 智能动力域控制器桌面HIL自动测试用例开发项目
1 概述内容
1.1 项目基本介绍
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司，根据产品开发计划，拟开展智能动力域控制器桌面HIL自动测试用例开发工作，为提高智能动力域控制器桌面HIL自动测试用例开发工作的质量和效率，现计划委托合作公司进行智能动力域控制器桌面HIL自动测试用例开发相关技术服务工作，完成指定控制器的自动化测试服务。
智能动力域控制器桌面HIL自动测试用例合作开发工作周期2026.01-2026.6；具体详见如下项目主计划:
	项目计划
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	项目方案策划
	
	
	
	
	
	

	自动化测试用例编写
	
	
	
	
	
	

	自动化测试脚本实现
	
	
	
	
	
	

	在线调试及实施
	
	
	
	
	
	

	项目结题验收
	
	
	
	
	
	


（备注：时间节点会根据项目需求做适应性调整）
1.2 开发范围定义
智能动力域控制器桌面HIL自动测试用例开发，项目工作包括：
针对甲方指定的一款智能动力域控制器，乙方提供自动化测试服务。自动化测试服务范围包括：功能规范审核、测试用例设计、自定义动作库设计、测试程序开发与调试、一轮完整自动化测试实施以及一轮针对测试问题的回归测试。
注：测试用例数量不少于3000条。
2 项目主要工作内容
根据动力域控制器功能编写测试用例，并完成自动化测试，项目分为六个阶段，各阶段工作时间节点及具体的项目开发工作内容见下表1(具体以项目进展需求为准)。
表1  智能动力域控制器桌面HIL自动测试用例发项目工作内容
	序号
	工作阶段
	工作内容
	完成时间

	1
	项目方案策划
	1.明确项目边界及目标；
	2026.01

	
	
	2.制定项目计划；
	

	
	
	3.明确项目组成员及职责；
	

	
	
	4.明确项目信息共享渠道；
	

	
	
	5.控制器相关资料收集；
	

	2
	自动化测试用例编写
	1.根据功能规范编写自动化测试用例；
	2026.02-
2026.03

	3
	自动化测试脚本实现
	1.自动测试用例脚本实现；
	2026.03-
2026.04

	
	
	2.自定义动作库设计；
	

	4
	在线调试及实施
	1.自动测试用例在线调试；
	2026.4-
2026.6

	
	
	2.完整自动化测试实施；
	

	
	
	3.针对测试问题的回归测试；
	

	
	
	4.测试记录；
	

	
	
	5.测试报告；
	

	
	
	6.测试问题跟踪；
	

	5
	项目结题验收
	输出物评审；
	2026.6


3 工作职责分工
各阶段工作内容的分工见下表2。
表2 工作职责分工
	序号
	工作阶段
	工作内容
	分工
(R:主责;A:辅助)

	
	
	
	重汽
	合作方

	1
	项目方案策划
	1.明确项目边界及目标；
	R
	A

	
	
	2.制定项目计划；
	A
	R

	
	
	3.明确项目组成员及职责；
	A
	R

	
	
	4.明确项目信息共享渠道；
	A
	R

	
	
	5.控制器相关资料收集；
	A
	R

	2
	自动化测试用例编写
	1.根据功能规范编写自动化测试用例；
	A
	R

	3
	自动化测试脚本实现
	1.自动测试用例脚本实现；
	A
	R

	
	
	2.自定义动作库设计；
	A
	R

	4
	在线调试及实施
	1.自动测试用例在线调试；
	A
	R

	
	
	2.完整自动化测试实施；
	A
	R

	
	
	3.针对测试问题的回归测试；
	A
	R

	
	
	4.测试记录；
	A
	R

	
	
	5.测试报告；
	A
	R

	
	
	6.测试问题跟踪；
	R
	A

	5
	项目结题验收
	1.输出物评审；
	R
	A


4 项目要求
4.1 人力资源要求
4.1.1 项目经理至少10年以上工作经验，具备至少5个HIL台架正向开发经验。
4.1.2 乙方在中国境内有专业的HIL测试团队，为保障项目的顺利实施，乙方需提供一份项目团队成员列表，要求提供技术工程师的姓名、工作年限及负责方向等信息。
4.1.3 乙方在中国境内具备同类产品良好的本地化售后服务和技术支持。
4.2 自动化测试服务要求
4.2.1 自动化测试服务工作范围
乙方针对甲方指定的一款智能动力域控制器提供自动化测试服务，服务范围包括功能规范审核、测试用例设计、自定义动作库设计、测试程序开发与调试、一轮完整自动化测试实施以及一轮针对测试问题的回归测试。
4.2.2 功能规范审核要求
1）乙方必须具备对甲方提供的相关输入文档审核的能力，在测试用例设计前能够基于测试经验提出规范中不合理的内容，其中包括但不限于：
►功能描述不完整；       
► 功能描述存在歧义；
►不同ECU之间的协调控制是否匹配；
►功能描述存在错误；
► 从经验上看，功能描述需要补充或完善。
2）乙方必须针对被测智能动力域控制器进行功能审核及问题反馈，需要提供相关的问题清单，清单中须包含问题来源、问题描述、问题定位分析、整改建议等内容。
4.2.3 自动化测试规范开发要求
乙方必须提供测试用例、测试问题单的模板，经过甲方审核批准后，乙方的所有的测试用例和测试问题单必须统一按照模板的要求实现。
乙方提供的测试用例需要遵循LTC（LogicTestCase，逻辑测试用例）和CTC（ConcreteTestCase，具体测试用例）设计原则，以方便后期文档的维护和升级。
乙方提供的测试用例应覆盖甲方释放的被测智能动力域控制器功能相关需求文档，内容包括功能逻辑测试、故障诊断测试等。
乙方提供的故障诊断测试用例，应包含故障码读取测试、故障产生测试、故障确认测试、故障恢复测试、故障产生和恢复后相应控制器功能响应测试等内容，故障诊断测试必须包括传感器和执行器开短路故障、通信异常类、供电电压类故障。
乙方应从动力系统角度进行测试用例的设计，在用例中应体现被测控制器全部功能，乙方所设计的测试用例条为3000条，且满足覆盖所有功能点（可结合项目中实际被测控制器功能具备状态进行调整）。
乙方提供的所有测试用例应包括测试ID、初始化动作、操作步骤、采集参数、判断条件、退出条件、预期结果、评价指标、测试结果以及结果对应的测试问题描述等。
在乙方进行测试用例设计时，应通过具体的测试策略分析过程，确定各待测功能适合的测试方法以及测试深度，其中涉及的测试方法包括但不限于：
►等价类划分
►边界值
►场景分析
► MCDC
► 猜错
►经验
乙方所提交的全部测试用例需要经过乙方内部与甲方双重审核后方可进行后续的测试序列离线搭建工作。
4.2.4 测试脚本离线开发要求
乙方基于甲方确认后的3000条测试用例为对象，需要进行离线测试脚本的开发，并进行后续的测试实施。
乙方必须基于自动化测试软件及审核通过后的3000条测试用例进行测试脚本的搭建，测试脚本的ID、步骤应与测试用例保持一致，测试脚本中应包含完备的设置与检测条件。
乙方开发的自动化测试程序中所有变量、操作、信号、状态的定义必须一致。提交给甲方的测试程序须为开源版本，若测试脚本中有针对功能定制化开发的程序，则需要有必要的中文注释，同时能够进行二次开发及任意修改。
乙方所搭建的测试脚本应优先选择全自动测试，脚本能够自动进行参数赋值与结果检测。而对于只能进行半自动化测试的功能，则脚本中应能够按需求弹出人机交互界面，测试人员可以手动进行测试结果的判断。
乙方应根据甲方要求和自身经验，将自动化测试程序中基本操作步骤与基本判别步骤进行模块化设计，开发基础动作库BaseLib，所有自动化测试程序都要基于基础动作库开发；并提供动作库对应的功能描述和使用说明文档。基础动作库BaseLib中的操作需要按驾驶行为、故障注入、判别动作等分类组织，层级管理清晰，方便维护升级。
乙方需要严格按照LTC/CTC的分层架构来进行自动化测试程序框架的搭建及调试。
4.2.5 测试脚本在线调试及实施要求
乙方应针对甲方提供的智能动力域控制器进行测试脚本的在线调试工作，控制器版本与设备闭环调试所用版本一致。
在线调试完成后，乙方应基于测试脚本，进行一轮单部件完整的测试实施工作，基于自动化执行软件生成自动化测试报告。
乙方提交的自动化测试报告须包括：测试步骤、测试结果。
在测试实施过程中，乙方应协助甲方进行测试问题的分析及定位并编写问题记录跟踪单，跟踪单模板应经过甲方审核通过。
一轮单部件测试实施完成后，乙方应针对整改后的样件进行一轮针对缺陷问题的回归测试，并及时更新问题记录跟踪单。
乙方针对测试用例的执行率应达到100%，在测试完成后，记录每条用例的测试结果，形成测试记录。
乙方测试实施阶段，在甲方驻场时间不少于3个月。
4.3 项目管理要求
乙方每周必须向甲方汇报工作开展情况，更新上周工作计划完成情况和下周工作计划安排；对于项目中存在影响项目工作进度、项目质量的风险因素，项目经理需要及时以邮件等形式反馈甲方，并与甲方协商积极推动问题的解决。
甲方反馈的问题，乙方必须3天之内进行有效回复（包含解决措施或解决计划）。
项目过程中乙方向甲方提供一系列工作产品的模板供甲方审核，需要经过甲方审核通过后才能投入使用，包含不限于《功能规范审核问题单模板》、《自动化测试用例模板》、《自动化测试报告模板》、《测试问题单模板》等。
5 项目验收
5.1 项目验收说明
项目开发过程中，甲方根据项目节点对乙方工作进行阶段性验收。
每阶段工作完成后，乙方应按时保质提交该阶段所有交付物。
5.2 各阶段项目验收标准
5.2.1 测试用例验收
验收标准：提交输入资料审核反馈表。完成测试用例开发，用例覆盖度完整，逻辑清晰正确，用例数量、文档格式和内容满足甲方要求，并通过甲方审核。
5.2.2测试实施验收
完成一轮自动化测试及针对问题的回归测试工作。提交的工作产品包括：自定义动作库、测试脚本工程、自动化测试报告、测试记录及测试问题跟踪单。以上工作产品需通过甲方审核确认。
5.2.3 技术资料提供与确认
对提交的项目工程文件和文档资料进行确认。
6 附件
6.1 附件1：智能动力域控制器桌面HIL自动测试用例开发项目交付物说明
	序号
	文件
	格式
	备注

	1
	功能规范反馈说明表
	.doc/.xls
	

	2
	测试用例
	.xls
	

	3
	自动化测试脚本程序
	.rar/.zip
	

	4
	测试动作库BaseLib
	.rar/.zip
	

	5
	自动化测试报告
	.rar/.zip
	一轮测试/一轮回归测试

	6
	测试记录
	.xls
	一轮测试/一轮回归测试

	7
	测试问题跟踪单
	.xls
	一轮测试/一轮回归测试


 技术标书 二

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
新能源开发及试验测试设备项目

CANScope总线综合分析仪项目 
技
术
招
标
书   

招 标 人：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

2025年11月

标段1 CANScope总线综合分析仪项目
第一章  采购货物概况
第一节  使用环境
一、项目名称：CANScope总线综合分析仪采购项目
二、建设地点：中国重汽成都王牌技术中心
三、存放地点：中国重汽成都王牌技术中心
四、工作制度：全年工作350天、设备年时基数5600小时

五、使用地点区域自然环境： 

1、海拔高度：4000m以下

2、环境温度：极端最低温度-12℃、极端最高温度45℃。

3、相对湿度：最大95%、最小15%。

第二节  采购货物概况
一、货物名称：CANScope总线综合分析仪
二、货物数量：一套
三、分投分中：不允许
四、项目交付内容
因投标方产品不同，以下软硬件平台的构成及数量仅作最小数目要求，但投标方提供的产品和方案应至少能覆盖表中所要求的配置信息。
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	CANScope总线综合分析仪
	1
	

	1.1
	CANScope-pro
	1
	主机

	1.2
	P8251T Port插头
	1
	插头

	1.3
	P1040T Port插头
	1
	插头

	1.4
	12V,2A开关电源适配器
	1
	电源适配器

	1.5
	M12通信电缆
	1
	线缆

	1.6
	2mm测试勾
	5
	测试勾

	1.7
	USB通讯电缆
	1
	USB线

	1.8
	鳄鱼夹DC电源线
	1
	电源线

	1.9
	CANScope-StressZ模块
	1
	模块

	1.10
	CANScope-上位机
	1
	软件

	1.11
	MolilePower移动电源
	1
	便携电源


八、 项目交付地点
客户指定

九、项目交付时间
合同生效后3个月内，投标人须交付测试平台到招标人指定的安装和使用的现场。 

第二章  技术要求
基本要求

1、卖方所供设备（或材料），必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

2、卖方应对买方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证买方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

3、卖方应保证所供设备（或材料）的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新设备（或材料）；

执行标准

CAN总线分析仪需按CAN总线国际标准——ISO11898-1、ISO11898-2、ISO11898-3设计。

技术规范
1、主要技术参数： 

1.1供电方式：+12V（标配220V50Hz转12V电源适配器），可支持移动电源供电；

1.2 CAN接口：符合CAN 2.0B规范，兼容CAN 2.0A；

1.3 CAN报文时间精度1us；

1.4帧记录功能：支持长时间存储帧数据（根据用户硬盘大小与缓冲区设置）波形存储13000帧~26000帧（可通过事件标记选择性存储），能保存成离线文件进行分析；

1.5 示波器功能：支持软件实时示波器功能和实时FFT变换功能，波形最大采样率不低于100M，波形存储不低于1万帧；

1.6眼图功能：具备硬件眼图及软件眼图，可通过保存下来的波形，进行帧序号、帧类型、帧数据、帧ID范围等筛选出任意特定的帧波形做眼图；

1.7信号质量分析：可以通过幅值、扰动、斜率等波形特征对每个节点的波形质量进行评判，从而快速找出问题节点；

1.8波特率侦测：能自动侦测信号波特率；

1.9数字干扰功能：可施加错误波特率、帧结构错误，可发送任意位干扰；

1.10 CAN节点自动测试：支持30多种CAN必测的可靠性测试项目，如可测试CAN总线电压测试、边沿测试、总线延时测试、总线报文分析、信号对称性测试、位时间精度测试、收发器性能测试、总线异常测试等，并支持自动生成测试报告；

1.11波形查看与测量功能：可显示CANH、CANL、CAN-DIFF、CAN共模波形，支持波形放大/缩小、时间测量、幅值测量；

1.12波形解码功能：通过波形可以进行CAN解码；

1.13流量分析功能：按时间轴水平测量帧密度与帧间隔、统计突发流量；

1.14边沿测量与统计功能：可对所记录的帧波形进行FFT共模干扰分析与统计，查找出共模干扰频率和其幅值，用于排除其他设备对CAN系统的干扰；

1.15传输延迟测量与统计功能：可对所记录的帧波形进行传输延迟测量，能统计出最大延时时间，并且等效为导线长度；

2、技术规范：

CAN总线分析仪能够实现检测中国重汽集团成都王牌商用车CAN总线网络的物理层参数全面检测。

2.1CAN总线分析仪软件硬件和性能要求：

2.1.1设备至少支持CAN2.0A/CAN2.0B协议，符合ISO/DIS 11898标准；

2.1.2 CAN波特率范围0kbps~1Mbps

2.1.3示波器通道数至少2个

2.1.4示波器实时采样率最低100MSa/s（每通道）

2.1.5波形记录帧数至少13000帧，能保存成离线文件进行分析

2.1.6 CAN报文接收支持CAN-bus至少流量15000帧/秒，支持任意报文筛选过滤

2.1.7CAN报文发送发送速度至少可达CAN-bus流量15000帧/秒

2.1.8序列报文发送支持任意单/多帧报文发送、触发发送

2.1.9支持终端电阻开关120Ω

2.1.10自动侦测波特率支持0kbps~1Mbps自动适应

2.1.11设备支持波形时基与电压自动量程调整，位宽度与幅值自动测量

2.1.12采样率支持10M~100M调整

2.1.13支持时间显示：相对时间、绝对时间、增量时间

2.1.14 ID显示支持二进制、八进制、十进制、十六进制；

2.1.15数据显示支持二进制、八进制、十进制、十六进制、字符

2.1.16设备可进行文字注释或者语音注释

2.1.17设备可显示CANH、CANL、CAN-DIFF、CAN共模波形，支持波形放大/缩小、时间测量、幅值测量

2.1.18设备通过波形可以进行CAN解码

2.1.19设备软件支持帧类型、帧ID、帧数据、状态、事件标记查找

2.1.20设备软件支持统计发送/接收帧数量、帧ID类型与数量、帧数据、正确/错误帧数量、帧周期、错误帧位置

2.1.21设备软件支持对正确报文的记录重播，完全符合被测时序，还原被测节点或者网络的通讯实情

2.1.22设备至少支持对2个记录的文件进行比较，查找出不同的帧

2.1.23设备支持按帧类型、帧ID、帧数据进行触发发送单帧或者多帧

2.1.24设备支持帧分类显示、CANopen协议解析、J1939协议解析、国标车载充电机与BMS系统协议解析，可导入任意DBC文件解析

2.1.25高层协议至少支持CANopen、J1939、DeviceNet、iCAN等协议解析

2.1.26设备支持导入自定义DBC，可自定义协议生成CPP协议文件，支持图形化分析界面，导入表盘显示或者进行趋势显示
三、技术要求：
硬件技术要求
总体要求
投标方投标的硬件模块需要使用成熟产品，为了证明产品的成熟度以及技术指标符合情况。投标方需要在投标材料中展示硬件模块的产品手册、产品实物照片等证明材料以佐证投标方使用的产品满足要求。
硬件资源数量要求
表3-1：硬件资源总体要求（单套设备需求）
	分类
	描述（IO资源类型为相对于控制器）
	数量
	备注

	主机
	CANScope-pro
	1
	主机

	配件
	P8251T Port插头
	1
	插头

	
	P1040T Port插头
	1
	插头

	
	12V,2A开关电源适配器
	1
	电源适配器

	
	M12通信电缆
	5
	线缆

	
	2mm测试勾
	1
	测试勾

	
	USB通讯电缆
	1
	USB线

	
	鳄鱼夹DC电源线
	1
	电源线

	
	CANScope-StressZ模块
	1
	模块

	软件
	CANScope-上位机
	1
	软件

	电源
	MolilePower移动电源
	1
	便携电源


第三章  供货范围及供货方式
第一节  供货范围
一、供货范围
（一）一般界定
1、包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。

2、包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。

如果终验收完成后，卖方有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3、包括货物维护维修所必需的专用工具。

4、包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定
1、买方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

2、买方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

如果投标方认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标方要求。

3、对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4、以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物的运行使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施,以及在整个施工过程中的管道、电路的拆卸、改装、清理等工作，不产生报价外的其他费用。

二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
1、备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2、供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

三、技术资料供货范围
技术资料供货范围包括：

1、在合同签订后 30 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
2、在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。
3、在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4、在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供1套，其中2套为电子版光（软）盘；每份技术文件应装有目录清单。

9、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

四、供货范围特别提示
如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

第二节  供货方式
一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计，制造，必要的卖方现场预验收，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，买方安装地竣工验收服务，货物移交，约定培训等全流程范围。

二、供货地点：本项目建设工地。
三、供货时间
1、自合同签定生效之日起， 90 个日历日之内交货至供货地点。

2、接续 30个日历日之内安装调试（或指导安装调试）完毕。

3、终验收在  10个日历日之内完成（或协助完成）。

安装调试工期超过10个日历日的，投标方应当随标书提供详细的工期计划。

四、包装

1、所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3、所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7、应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

五、运输

1、应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2、同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4、在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5、货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

第四章  质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

二、技术及培训服务
1、应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于10个日历日。

2、应免费提供一定数量的培训资料。

3、应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4、若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

5、负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务
1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2、若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。

3、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。

4、在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务
1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。

2、如发现所提供的货物存在问题，需要卖方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后  24   小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后  72   小时内派有关人员到达现场。

3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

4、后续软硬件支持功能拓展，升级响应周期短。

五、其它服务
1、若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

第五章  预验收和终验收
一、验收依据和验收标准
1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1、国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2、进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：

2.1  进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2  应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.3  进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

三、验收基本条件
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1、预验收一般条件

1.1  卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2  货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.2  货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.3  货物标牌完整、清晰、明确。

1.4  货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

2、终验收一般条件

2.1  经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

2.2  产品安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

2.3  试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

2.4  货物质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

3、终验收基本要求

3.1   对设备进行激励测试，其测量参数应满足招标书中的技术要求。

3.2  出现下列问题之一，视作验收失败：

3.2.1  板卡及上位机验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求。

3.2.2  在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

3.2.3  一般性故障超过   2    次；

3.2.4  更换的零部件货值不超过总货值的  1   %。

3.3  终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

3.4  终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

第六章  投标技术文件一般要求
一、技术文件一般内容要求
1、投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2、投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3、投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4、投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6、投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1  备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2  “开标一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

6.3  应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6.4  单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物报价格式要求
1、投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4、备品备件、易损件和专用耗材，招标方将可能与投标方按照投标价格另行签署供货合同。

5、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求
除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第七章  其它要求及说明
一、要求
为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、ISO45001、ISO14001等。

3、国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4、应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5、必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1  国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

5.2  产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。

5.3  产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等

5.4  其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。

5.5  该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要！

6、必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近2年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。
二、说明
1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3、请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

4、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

5、为避免歧异，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。

第五部分 设备采购合同
设备采购合同（模板）

（合同以双方最终签署的版本为准）
甲  方：                           
乙  方：                           
  甲方（买方）：                  
乙方（卖方）：            
本设备采购合同由甲乙双方于山东省济南市（可根据实际情况调整为甲方/买方所在地）签订：
鉴于，买方向卖方购买     项目   设备    台（套），就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装（或指导安装）、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，以上所列内容经买卖双方协商自愿达成本合同：
1 合同设备
1.1买方向卖方购买的设备信息见附件一：《设备清单明细表》
1.2技术规格和标准
1.2.1本合同约定设备的技术规格、图纸、程序权限及接口协议要求详见附件二《技术协议书》。
1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。
1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。
2 包装
2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
3 运输标记
3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
3.1.1收货人
3.1.2合同号
3.1.3发货标记（唛头）
3.1.4设备的名称、品目号、箱号
3.1.5毛重/净重（公斤）
3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）
3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。
4 检验
4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。
4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。
5 权利担保
5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。
5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。
5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。
5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。
5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。
6 交货
6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。
6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。
6.4交货方式：        （可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定）
6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。
6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。
6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。
6.5交货地点：                       
6.6到货时间：20  年  月   日前         
6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。
6.8卖方在交付设备前需通知买方。
6.9风险的转移：
设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。
7 安装、调试
7.1 卖方须在到货后    日内安装调试完成。
7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。
7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。
7.4 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。
7.5 若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量【】件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。

8 价款与支付
8.1本合同不含税总价为人民币¥          元（大写：        ），增值税税率    【】%，税额       元，含税总价       元人民币（大写：              ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。
含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。
8.2合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）（如有其它方式可据实填写）           
8.3合同价款的支付：（如有不同付款比例，则按照招标文件约定据实填写）
8.3.1合同生效设备全部到齐无质量问题通过买方初步验收后, 卖方提交金额为合同含税价款60 %的收据（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】
8.3.2设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款30 %的收据及合同全额增值税专用发票（税率为    %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付：【按照实际业务的SAP付款条件填写】
8.3.3合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
9 质量保证及售后服务
9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。
9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。
9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。
9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起    年。
9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。
9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。
9.7质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。
10法定责任
10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。
10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。
10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。
10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。
11 违约责任
11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：
11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。
11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。
11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。
11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的 20 %，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
   11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的 20 %或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 50 ‰。

11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20 ‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。
11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
11.8如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。
12 合同的终止与解除
12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。
12.2经双方协商一致，可以解除本合同。
12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：
12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；
12.3.2卖方所提交的设备不符合本合同的规定；
12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；
12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。
12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。
12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。
12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。
13 不可抗力
13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。
13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。
14 通讯
14.1通讯地址：
本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。
14.2生效
14.2.1书信。书信为送达时生效；
14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；
14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；
14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。
14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。
15 适用法律及争议解决
15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。
15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。
16 附件
本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：
16.1技术协议书；
16.2合同设备一览表；
16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；
16.4招标文件。
上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。
17 其他规定
17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。
17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。
17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。
17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。
18 签署事项
本合同一式   份，买方持   份，卖方持   份；本合同经双方签署后生效。
本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。
    若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

（以下无正文）
甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：
地  址：                                     地  址： 
电话：                                       电话： 
传真：                                       传真： 
开户银行：                                   开户银行：   
账  号：                                     账 号： 
附件一：设备清单明细表
	序号
	产品及部件名称
	规格型号及
技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


附件二 技术协议书
廉洁诚信协议
甲方：

乙方：

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。
1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。
2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。
3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪委监察部门备案）。
4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。
5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；
b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；
c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；
d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；
e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。
6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。
7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪委监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：jianchabu@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。
8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪委监察部门检举并提供证据。
9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。
10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。
11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。
12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重汽集团成都王牌商用车有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。
本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。
14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表/授权代表
法定代表/授权代表

日 期:
日 期:

第六部分 投标文件附件
说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

附件1 投标函
致：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司：

根据贵方新能源开发及试验测试设备项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就新能源开发及试验测试设备项目（FSCZB2025110186）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日
附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表
表 1 投标人基本情况表(格式)
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 (自产 (总代理 (代理  (经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	/

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	


表 2 资产情况汇总表
	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2022年
	2023年
	2024年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
附件4 保密承诺函
项目名称：新能源开发及试验测试设备项目
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司：
我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件5 技术规格偏离表
项目名称：新能源开发及试验测试设备项目                                                           
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
附件6  2022年1月1日至今同类项目业绩一览表
项目名称：新能源开发及试验测试设备项目                      
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2022年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填）
	
	
	
	


注：提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
附件7 设备质量承诺函
项目名称:新能源开发及试验测试设备项目
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
附件8 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：新能源开发及试验测试设备项目              
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	新能源开发及试验测试设备项目
	1套
	不含税价：

含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	
	
	


注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。
3.需写明含税价、不含税价格、税率。

4.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

5.重汽E采通系统报价应与纸质投标文件一致，且以系统报价为准。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
附件10 商务条款偏离表
	驾驶室空中传输系统改造项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件11 投标人承诺
项目名称：驾驶室空中传输系统改造项目
日期：    年   月   日
	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。


投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

附件12 服务承诺函
项目名称：驾驶室空中传输系统改造项目
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件13 投标文件封面及封口格式
封面格式：

	技术/资质/商务文件
（1正本）
项目名称：驾驶室空中传输系统改造项目
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：



投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

附件14技术标评分标准
	评价类型
	序号
	内   容
	标准分
	评分标准

	技术标
100分
	1
	设备制造商同类型项目业绩
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分， 一般得2分(时间以签订日期为准)。投标人在2022年1月1日以来在中国与本标同类规格产品的业绩，以合同复印件加盖公章为准(须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认)。

	
	2
	设备制造商装备制造能力、生产设备、加工工艺、完善程度
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	3
	产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势
	50
	以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。

①定制系统方案已到达招标要求，设备主要核心部件，具备自身技术优势，打分0-16分。

②系统配置齐全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分0-16分。

③操作灵活方便，系统开放程度高，打分0-10分。

④综合评价，打分0-8分。

	
	4
	现场答疑
	8
	投标人代表对方案、技术优势的讲解，

以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-8分。

	
	5
	技术偏离
	12
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标人的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分12分，较大偏离每一项扣4分，一般偏离每一项扣2分，最低0分。

	
	6
	技 术 培 训 方 案：对招标方 人员的技术培 训方案安排科 学、合理、可 行
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	7
	投标人在中国 有常驻的专业 技术力量的维 保机构并具有 实施本项目维 保的专业技术 人员：
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分， 一般得2分。

	
	8
	售后服务及时周到，有相应 的服务承诺和具体的保证措施
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。


技术标评分低于60分淘汰。

附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: image1.png]SINOTRUK | ECHil

Thiftu#sRrTs





2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: image2.png]



3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: image3.png]WHERm

= ra

orrux NS

© oumans.





4.点击新增
[image: image4.png]2 ave a0 e smmen e smes  son e we e s
PR i R P - B
S ] .
= re




5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: image5.png]rasen





[image: image6.png]



注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 工艺设备 / 工艺设备”，业务主管部门选择“工艺工匠研究院”。
附件16 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022
1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: image7.png]casmra
oz

maan

FmagE

FmRan
Frs P
s aue

awan amae





2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: image8.png]21600

maEE

FmaEn

FwREn

=

awan
awan

R =
Ee e
2220223143000 mEww
2220220 10000 —
ram

sem - < KB mE om




点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: image9.png]RS FSX2T820230225001
B w023

R w8
LR 20230223
RIEABA: HEFSTRO
B m

o WIS

| AR

BRGSO

1[tmseae b

ne wnan

T e

FIREARS: FSXTT820230223001-1
RLE: 2023.02:23
RBRBABEL: 17753195562

AN BRI 9137158167550965KR

R G
st gE

Py

B IRt doc

R 20230223

ECTEEet





3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: image10.png]GRS

WS FSXITE20230223008 W B 0022 Funan: B FHARS: F5T802302250042
RO S ai: 20230224 L 20230224 RiLB: 2023.02:26
s we e 444 RRAA: AT RRBAREA: 17753195562
waEn: mEw

1 SR

s WSESTRARARAD A AT 91370304728632705F

| 1L

ne xnan





4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: image11.png]e P
usssIRnRmRsR ]
1 mon

59 e wEss  mowsme  swescmr)
' USEAI wseaEn.

e

= sare

muma cemen) "





6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: image12.png]| o
e vz - wna gws

wHamA: mRIE s sesses

wame: wu

| s

Ounan: azAIEORAT M s100202705 o s

| e

5e eanss asnus Funsn w00 pr—

1 uesIensmRen osson = - man







