空调年度维修项目

招标文件

项目编号：

招 标 人：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

2026年7月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	10

第三部分　投标文件附件	15

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：空调年度维修项目

- 项目编号：

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：重汽（重庆）轻型汽车有限公司位于重庆市江津区双福生产基地在进行生产经营活动中，工业电气柜、多联机空调和办公区域及倒班楼空调柜机、挂机维修，需要委托专业空调维修公司进行维修，通过签定开口维修合同的方式，实现快速维修空调的目的。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额，按年度报价，维修服务周期为一年。

- 项目年度预算为人民币4.252666万元（未税）。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

报名及投标招标事宜联系人：谢琴

电话：13883696452

邮箱：xieqin@sinotruk.com

项目技术联系人：李炎

电话：13551415105

邮箱：liyan4@sinotruk.com

投标人资格要求

- 投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，且成立三年以上（含，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年）。

- 投标方的注册资本不少于10万元人民币（或等值其他货币），经营范围：含“空调维修、空调设备安装” 等。

- 投标方满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力。

- 人员资质：具有3人以上5年空调维修技术人员，空调维修技术人员需持有电工证，涉及焊接作业的须持有焊工证，投标方有专业售后服务团队，满足我司售后服务要求。

- 近5年同类空调维修项目，提供一份证明材料。

- 投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，近三年内无违法及重大违规记录，未受到过相关行政部门的处罚；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

- 投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- 没有被中国重汽集团列入黑名单。

- 法律法规对合格投标方的其他要求、规定。

- 不接受联合体投标。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年7月31日；

- 投标报名

- 应标截止时间：2026年8月7日17:00:00（北京时间）；

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件7）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件8）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中第四部分的“投标文件的编制资质文件”准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标，请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年8月9日17:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

- 获取时间：2026年8月10日17:00前；

- 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计2个文件。

- 资质文件

- 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；

- 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

- 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

- 保密承诺函（附件2，需加盖章）；

- 空调维修技术人员清单；

- 近5年同类空调维修项目，提供1份证明材料。；

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标

- 开标一览表（附件3）；

- 投标函（附件4）；

- 招标条款偏离表（附件5）。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书）用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

- 投标文件递交截止时间：2026年8月14日09:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

收款账号：8112501012801267437

开户行名称：中信银行济南舜耕支行

开户行行号：302451037264

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- 保证金缴纳截止时间：2026年8月14日09:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

- 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

- 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

- 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

- 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

- 开标时间：2026年8月14日09:01:00（北京时间），若有变动另行通知。

- 开标地点：钉钉会议及e采通系统 ，若有变动另行通知。

- 开标方式：线上开标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标方法：合理最低价中标。

- 技术标：按以下标准评议，投标人对技术标进行讲解，招标专家组对投标人进行技术评分，技术评分低于80分的投标人淘汰离场，不能进入商务标环节入围后。高于80分（含）的投标人入围商务标。

| 序号 | 评分维度 | 权重 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案与服务能力 | 60% | 维修响应速度 | 完全满足接到招标方取件要求后“6小时内到现场取件”要求得5-8分； 承诺时间更短（如4小时内）可酌情加9-10分； 无法满足或时间更长者得0-5分。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 完全满足“1-5个工作日内修复”要求得5-8分； 有明确的分级维修机制（如简单故障1天，复杂故障5天）且方案合理者得9-10分。 | 10 |  |
|  |  |  | 空调维修工艺与技术实力 | 工艺先进、材料优质、设备齐全者得20-30分； 工艺常规、设备一般者得10-20分； 描述模糊者得0-10分。 | 30 |  |
|  |  |  | 测试与交付能力 | 承诺维修后必须进行检测试运行，并能提供详细的维修报告者得10分； 仅口头承诺试运行无报告者得5分。 | 10 |  |
| 2 | 质量保证与技术标准 | 40% | 质量保证期 | 完全满足“最终验收后3个月”质保期要求，并接受“维修后重新计算质保期”条款者得5-8分； 不满足者得0-4分。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 完全响应“2小时内答复，24小时内到现场”的质量问题处理要求者得5-7分； 不满足者得0-4分。 | 7 |  |
|  |  |  | 技术标准度 | 逐条承诺并完全理解所有技术标准（所提供的产品应保证原厂、原装标准。若原厂家已停产，空调配件应符合原厂家相应空调的技术标准）要求，具备相应者得15分； 基本理解但有部分疑问者得8-15分； 对标准不理解或有偏离者得0分。 | 15 |  |
|  |  |  | 运输与包装保障 | 承诺免费取送货，并有详细的包装方案防止运输损伤，接受“运输中损坏/丢失由中标方负责”条款者得6-10分； 方案笼统者得2-5分。 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |

- 选取商务谈判后《附件3-开标一览表》合计总价（未税）最低的投标人，为本项目中标人。本次招标本着公平、公正、公开的原则，以综合评标法确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件中第四部分的“应标文件的编制”编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件7）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

定标

本项目产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

付款

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 付款节点：按月结算，中标方每月完成通知的空调维修合格后，次月招标人对实际空调维修项目和数量进行确认验收，验收合格后通知中标方开具有效的增值税专用发票到招标人财务挂账，挂账后次月付款。

付款方式及节点不允许偏离。

本次招标最终解释权归重汽（重庆）轻型汽车有限公司。

第二部分　技术标书

空调年度维修项目技术要求

- 我司无专业的空调维修人员，需要委托专业空调维修公司进行维修保障。对工业电气柜、多联机空调维修项目和办公区域及倒班楼空调柜机、挂机维修项目进行合并招标。

- 1.范围

- 根据宿舍＆厂区办公区域、三坐标室、多联机空调和工业电气柜分类。

- 2．维修服务

- 2.1当维修业务发生时，中标方应在接到需方通知后6小时内到需方现场取回维修品，修复时间根据空调复杂和严重性而定1-5个工作日。

- 2.2 当维修品不能维修时，中标方不收取任何运费、检测费、维修费、配件费等。

- 2.3 中标方提供24小时维修品紧急维修服务。

- 2.4 中标方完成维修后，需进行检测试运行，保证维修品修好后测试运行无问题再交给招标方。

- 3．质量保证期

- 3.1质量保证期限为最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起六个月。

- 3.2若在质量保证期内该设备出现质量问题，中标方须应根据招标方的要求在 2 小时内答复或24 小时内派员现场服务，费用由中标方承担。招标方有权从质量保证金中扣除相应费用，若质量保证金不足以补偿招标方因此所受到的损失，中标方须向招标方赔偿差额部分。质量保证期在重新维修验收合格后延长半年。

- 3.3如果中标方不能满足质量要求而被委托责令返工超过两次，招标方有权终止本合同，中标方承担违约责任。

- 4．货物运输

- 4.1由中标方免费取送货，如果选择快递运输，来回运费均由中标方方负责。

- 4.2中标方派送到招标方运取设备人员（以下简称“取货人”）需提供中标方法定代表人授权书、取货人身份证复印件，并遵守招标方出入厂的规定。中标方授权的取货人的行为视同中标方的行为，中标方应对该人员的行为承担全部法律责任。

- 4.3 中标方现场对设备情况予以确认，有异议及时提出，中标方一旦接收，则视为招标方的设备符合中标方确认的维修状态，并适合运输，以后所发现的设备部件缺失等情况由中标方负责补齐。

- 4.4 中标方送货时必须提供送货单。中标方运输设备的包装应适用于运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品在运输过程中不受损伤安全抵达现场。中标方应承担由于其包装、防护不妥而引起的产品锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

- 5. 质量要求、技术标准

- 5.1 中标方所提供的产品应保证原厂、原装标准。若不符合双方约定要求，应立即进行更换。

- 5.2 如果原厂家已停止生产需替换，空调配件应符合原厂家相应空调的技术要求，如达不到上述质量标准，中标方应免费给予更换或退货。

- 5.3 空调维修合格后的备件质保期为6个月。

- 5.4 中标方更换的空调配件如因招标方人员操作或使用不当造成损坏的，中标方不承担责任但应配合积极处理。

- 6. 环境、健康和安全方面要求

- 6.1 中标方应严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人员共和国消防法》及其他相关法规。

- 6.2 不可抗力。任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应于1个工作日内向对方通报不能履行或不能完全履行的原因，在取得有关主管机关证明以后，双方另行协商履行期限或解除合同。

- 6.3 中标方人员在招标方现场进行施工时，须遵守招标方的规章制度，服从招标方指定人员的安排。按照要求签署《EHS相关方协议》。

- 7.知识产权

- 中标方应当保证，其提供给需方的产品不存在侵犯任何第三方知识产权的情形；如果需方因此遭受任何损失，均由中标方负责承担。

- 附件1：多联机空调汇总表

| 多联机空调汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调名称 | 空调型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多联机室内机 | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 2 | 多联机室内机 | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | 1 | 台 |
| 3 | 多联机室内机 | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 4 | 多联机室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 5 | 多联机室内机 | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 6 | 多联机室内机 | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 7 | 多联机室内机 | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 8 | 多联机室内机 | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 9 | 多联机室内机 | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 10 | 多联机室内机 | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 11 | 多联机室内机 | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 12 | 多联机室内机 | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | 1 | 台 |
| 13 | 多联机室内机 | MDV-D71Q2/N1 | 美的 | 1 | 台 |
| 14 | 多联机室内机 | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | 1 | 台 |
| 15 | 多联机室内机 | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | 1 | 台 |
| 16 | 多联机室外机 | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | 1 | 台 |
| 17 | 多联机室外机 | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | 1 | 台 |
| 18 | 多联机室外机 | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | 1 | 台 |
| 19 | 多联机室外机 | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | 1 | 台 |
| 20 | 多联机室外机 | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | 1 | 台 |
| 21 | 多联机室外机 | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | 1 | 台 |
| 22 | 合计 |  |  | 21 | 台 |

- 附件2：工业电气柜空调统计表

| 序号 | 空调名称 | 空调型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜冷却机 | SK3370620 | RITTAL | 23 | 台 |
| 2 | 电气控制柜冷气机 | DL-620 | 上海海立 | 4 | 台 |
| 3 | 控制箱温度调节机 | LA-03B-H | 雷博 | 3 | 台 |
| 4 | 控制箱温度调节机 | LA-03B-Z1 | 雷博 | 1 | 台 |
| 5 | 控制箱温度调节机 | LA-15B-H | 雷博 | 2 | 台 |
| 6 | 电气柜空调 | SAS1T03 | SOUNEY | 1 | 台 |
| 7 | 电气柜空调 | SK1194420 | 威图 | 1 | 台 |
| 8 | 电气柜空调 | SK1194724 | 威图 | 8 | 台 |
| 9 | 电气柜空调 | HSKJ600 | 好夫满 | 2 | 台 |
| 10 | 电气控制柜制冷机 | FCC1500P | 雷子克 | 2 | 台 |
| 11 | 电气控制柜制冷机 | FCC320P | 雷子克 | 14 | 台 |
| 12 | 电气控制柜制冷机 | FCC825P | 雷子克 | 5 | 台 |
| 13 | 电气箱温湿度调节机 | MCA-03H-01-1227 | 同飞制冷 | 1 | 台 |
| 14 | 侧装机柜空调 | CA2107C | 东安电气 | 1 | 台 |
| 15 | 侧装机柜空调 | WK2105B | 佐治温控 | 1 | 台 |
| 16 | 电气控制柜冷气机 | DL-1500 | 上海海立 | 4 | 台 |
| 17 | 电气控制柜制冷机 | UGD050-A2C00A | 科瑞/Lindsay | 16 | 台 |
| 18 | 电气控制柜制冷机 | CG100-A2H11 | 科瑞/Lindsay | 8 | 台 |
| 19 | 电气控制柜制冷机 | CAW-2500 | KANSA/康赛 | 1 | 台 |
| 20 | 控制箱温度调节机 | LA-08B-Z | 雷博 | 4 | 台 |
| 21 | 控制箱温度调节机 | LA-08B-H | 雷博 | 3 | 台 |
| 22 | 控制箱温度调节机 | LA-05B-H | 雷博 | 3 | 台 |
| 23 | 控制箱温度调节机 | LA-12B-H | 雷博 | 2 | 台 |
| 24 | 合计 |  |  | 110 | 台 |

第三部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  空调年度维修项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：空调年度维修项目

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 投标函

投标函

致：重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

根据贵方空调年度维修项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

      - 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

      - 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

      - 本投标有效期自开标日起90个日历日。

      - 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

      - 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

      - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件5 招标条款偏离表

招标条款偏离表

| 空调年度维修项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件6 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

2.配套能力“意向合作单位”填“直管单位”；“供货类别”填“非生产招标 /工艺设备 / 工艺设备”。

- 附件8 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情